MODUL PRAKTIKUM LANJUTAN

Aktuator Digital dan Analog
pada Sistem Tertanam Berbasis ESP32

Teknik driver daya, PWM, open-loop, closed-loop, encoder, PID, interlock, dan proteksi

Untuk Mahasiswa S1 ¦ 8 Pertemuan ¦ ESP32 + Arduino-ESP32

Nama: ____________________   NRP: ____________________
Kelompok: __________   Semester/Tahun: ____________________

# Informasi Modul

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Posisi | Kelanjutan modul sensor dan akuisisi data ESP32 |
| Beban disarankan | 8 pertemuan x 150-180 menit |
| Prasyarat | GPIO, ADC, interrupt, timer, PWM, rangkaian transistor, dan keselamatan laboratorium |
| Aktuator | LED, buzzer piezo, relay, solenoid, motor DC, servo RC, stepper |
| Pengendali daya | MOSFET logic-level, ULN2003A, TB6612FNG; catu eksternal sesuai beban |
| Luaran | Mampu memilih aktuator, driver, sinyal kendali, sensor umpan balik, dan algoritma open/closed loop |

## Capaian Pembelajaran

Membedakan perintah diskrit, PWM, pulse-position, stepping, dan kendali analog ekuivalen.

Menghitung kebutuhan arus, daya, resistor, driver, flyback, dan margin termal.

Menerapkan open-loop untuk LED, buzzer, relay, solenoid, servo, motor DC, dan stepper.

Membangun closed-loop kecepatan/posisi motor dengan encoder serta closed-loop temperatur dengan heater/fan simulatif berdaya rendah.

Melakukan tuning P/PI/PID sederhana, mengevaluasi rise time, overshoot, settling time, error tunak, dan gangguan beban.

Menerapkan fail-safe, interlock, watchdog, timeout, batas duty, emergency stop, serta pemisahan catu daya.

## Struktur Pertemuan

| Ptm. | Topik | Komponen utama | Mode kendali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keluaran diskrit & PWM | TLHR5400 LED, CMT-1203-SMT-TR | Open-loop brightness/tone |
| 2 | Relay & solenoid | Omron G5LE-1 DC5, JF-0530B 12 V | Open-loop + interlock/limit switch |
| 3 | Motor DC dan H-bridge | Pololu 37D 30:1, TB6612FNG | Open-loop PWM/direction/brake |
| 4 | Motor DC ber-encoder | Encoder quadrature 64 CPR motor shaft | Closed-loop speed PI |
| 5 | Kendali posisi motor DC | Motor+encoder+H-bridge | Closed-loop position PID |
| 6 | Servo RC | M5Stack SG90 A076 | Open-loop eksternal; closed-loop internal |
| 7 | Stepper unipolar | 28BYJ-48 + ULN2003A | Open-loop step; homing closed-loop diskrit |
| 8 | Proyek integrasi | Aktuator pilihan + sensor | Cascade/state machine/fail-safe |

# Keselamatan dan Batas Praktikum

PERINGATAN Modul ini membatasi praktikum pada tegangan DC rendah SELV. Jangan menggunakan jaringan 110/230 VAC. Rating kontak relay bukan izin untuk praktik listrik PLN tanpa fasilitas, supervisi, proteksi, enclosure, creepage/clearance, dan SOP yang sesuai.

GPIO ESP32 bukan sumber daya aktuator. Gunakan driver dan catu eksternal; satukan ground hanya jika arsitektur memang non-isolated.

Pasang diode flyback pada coil relay/solenoid bila driver tidak memilikinya. Letakkan dekat beban induktif.

Motor tidak boleh stall lama. Sediakan fuse/current limit dan emergency stop.

Matikan catu motor sebelum mengubah mekanik. Jauhkan rambut, kabel, dan jari dari poros/gear.

JF-0530B varian praktikum dibatasi pulsa singkat; verifikasi label pemasok karena duty rating antarproduk dapat berbeda.

Jangan mengandalkan software sebagai satu-satunya proteksi. Gunakan limit fisik, stop mekanik yang aman, dan pemutusan daya.

# Konsep Dasar Aktuator dan Kendali

## 1. Apa yang dimaksud analog dan digital?

Aktuator fisik menghasilkan besaran kontinu seperti cahaya, suara, gaya, posisi, kecepatan, atau panas. Istilah “digital” pada modul ini berarti perintah ON/OFF, urutan langkah, atau protokol diskrit. Istilah “analog” berarti besaran perintah kontinu atau analog ekuivalen, lazimnya dibentuk dengan PWM dan dirata-ratakan oleh dinamika beban. PWM bukan tegangan analog murni, tetapi duty cycle mengatur energi rata-rata.

## 2. Rantai aktuasi

Setpoint -> pengendali -> PWM/GPIO -> driver daya -> aktuator -> plant/beban. Pada closed-loop ditambahkan sensor -> akuisisi -> estimator/feedback -> pembanding error.

## 3. Open-loop dan closed-loop

| Aspek | Open-loop | Closed-loop |
| --- | --- | --- |
| Umpan balik | Tidak mengukur keluaran aktual | Mengukur keluaran dan menghitung error |
| Kelebihan | Sederhana, murah, cepat dikembangkan | Menolak gangguan, mengurangi error, lebih konsisten |
| Kelemahan | Sensitif beban, catu, gesekan, dan variasi komponen | Lebih kompleks; sensor/noise/tuning dapat memicu osilasi |
| Contoh | Duty 50% ke motor | PI mengubah duty agar rpm mengikuti setpoint |
| Kriteria | Cocok bila plant dapat diprediksi dan risiko rendah | Diperlukan bila akurasi/perubahan beban penting |

## 4. Persamaan inti

PWM duty D = Ton/T × 100%. Untuk beban resistif ideal, daya rata-rata kira-kira D×Pmax.

Motor DC sederhana: kecepatan naik dengan tegangan efektif; torsi sebanding arus. Stall current adalah kondisi berbahaya, bukan titik operasi kontinu.

Encoder quadrature: counts_output = CPR_motor × gear_ratio. Kecepatan rpm = Δcount/CPR_output × 60/Δt.

PID diskrit: u = Kp e + Ki Σ(eΔt) + Kd(e-e_prev)/Δt. Terapkan saturasi, anti-windup, dan filter derivatif.

## 5. Periferal ESP32

LEDC menghasilkan PWM untuk dimming, tone, servo, dan motor; frekuensi dan resolusi saling berkompromi. MCPWM lebih sesuai untuk kendali daya/motor karena mendukung pasangan waveform, dead time, fault, brake, sync, dan capture.

# Ringkasan Komponen dan Spesifikasi Pabrikan

| Komponen | Data pabrikan/produk yang dipakai | Implikasi desain |
| --- | --- | --- |
| LED Vishay TLHR5400 | Merah, 5 mm diffused; Vf tip. 2 V @10 mA; panjang gelombang dominan 619 nm; intensitas 10 mcd; sudut pandang 60°; power 100 mW. | Wajib resistor seri; PWM LEDC untuk dimming. |
| Piezo Same Sky CMT-1203-SMT-TR | Externally driven; 4 kHz; 81 dB @10 cm, 5 Vp-p; 5 mA; maksimum 25 Vp-p; 12×12×3 mm; -40..120 °C. | Gunakan tone/square wave; pada breadboard gunakan breakout/transduser setara dan driver bila perlu. |
| Relay Omron G5LE-1 DC5 | Coil 5 V sekitar 79,4 mA/63 Ω, sekitar 400 mW; SPDT; kontak resistif keluarga hingga 10 A; operate ≤10 ms dan release ≤5 ms. | Transistor/ULN driver + flyback; praktikum hanya DC rendah. |
| Solenoid JF-0530B 12 V | Varian pemasok: 12 V, 300 mA, gaya 5 N, stroke 10 mm, body sekitar 30×16×15 mm; pulse singkat. | MOSFET + flyback + timeout; spesifikasi pemasok wajib diverifikasi. |
| TB6612FNG Toshiba | Dual full bridge; VM kerja 2,5-13,5 V; VCC 2,7-5,5 V; output 1,2 A/ch rating, peak 3,2 A single pulse; PWM hingga 100 kHz; CW/CCW/brake/stop. | Cocok motor kecil; tidak cocok bila stall motor melampaui kemampuan termal/modul. |
| Pololu 37D 30:1 12 V + encoder | Sekitar 330 rpm no-load; stall current 5,5 A untuk keluarga 12 V; encoder quadrature 64 CPR pada poros motor; output counts ≈64×30. | Driver harus dipilih terhadap stall/current; TB6612 hanya untuk demonstrasi tanpa beban ringan atau gunakan driver lebih kuat. |
| Servo M5Stack SG90 A076 | 4,8-6,0 V; 0-180°; 50 Hz; pulse tip. 1-2 ms; torque 1,6 kg·cm @4,8 V, 1,8 kg·cm @6 V; speed 0,1 s/60° @4,8 V. | Catu 5 V terpisah; servo punya loop posisi internal, ESP32 memberi referensi. |
| 28BYJ-48 5 V | Unipolar 4 fase; 5 V; reduction nominal 1/64; stride 5,625°/64; coil 50 Ω±7%; 100 Hz; torque spesifikasi umum >34,3 mN·m. | ULN2003A wajib; open-loop dapat kehilangan langkah. |
| ULN2003A TI | 7 kanal Darlington low-side; 50 V; 500 mA per kanal rating; clamp diode common-cathode. | COM ke supply coil untuk flyback; perhatikan drop tegangan/panas. |

Catatan pemilihan motor Motor Pololu 37D dipakai karena encoder dan data performanya terdokumentasi. TB6612FNG tidak mampu menahan stall current motor tersebut. Untuk praktikum gunakan beban sangat ringan dengan current-limited supply atau driver berarus lebih besar yang tervalidasi. Rating “43 A” IC BTS7960 bukan jaminan bahwa modul pasar mampu 43 A kontinu.

# Praktikum 1 - LED dan Buzzer: Keluaran Diskrit dan PWM

## Tujuan

Mengendalikan ON/OFF dan duty cycle LED.

Menghasilkan tone buzzer berdasarkan frekuensi.

Mengukur hubungan duty dengan cahaya dan hubungan frekuensi dengan SPL relatif.

## Spesifikasi dan Batas Operasi

| Parameter | Nilai/keterangan |
| --- | --- |
| TLHR5400 Vf | Tip. 2 V @10 mA |
| TLHR5400 power | 100 mW |
| TLHR5400 warna | Merah, dominant 619 nm |
| CMT-1203 frequency | 4 kHz rated |
| CMT-1203 SPL | 81 dB @10 cm, 5 Vp-p |
| CMT-1203 current | 5 mA pada kondisi rated |

## Koneksi

| Sinyal/komponen | Koneksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GPIO25 | Resistor 150 Ω -> LED -> GND | Arus teoritis sekitar (3,3-2)/150=8,7 mA |
| GPIO26 | Driver/transduser piezo | Gunakan komponen breakout lab yang setara |
| GND | Common ground | Untuk driver non-isolated |

## Prosedur

Verifikasi polaritas LED dan hitung resistor.

Buat PWM LED 5 kHz, 8-bit.

Uji duty 0, 10, 25, 50, 75, dan 100%.

Buat tone 1-6 kHz dan identifikasi respons maksimum sekitar spesifikasi.

Opsional: ukur illuminance/SPL relatif dengan sensor yang tersedia.

## Program Inti

const int LED=25, BUZ=26;

void setup(){

ledcAttach(LED,5000,8);

ledcAttach(BUZ,4000,8);

}

void loop(){

for(int duty=0; duty<=255; duty+=5){ledcWrite(LED,duty); delay(30);}

ledcWriteTone(BUZ,4000); delay(500);

ledcWriteTone(BUZ,0); delay(500);

}

## Eksperimen Open-Loop

Plot duty terhadap pembacaan cahaya relatif.

Uji fade linear duty dan nilai apakah persepsi manusia tampak linear.

## Eksperimen Closed-Loop / Umpan Balik

Tambahkan LDR/fotodioda sebagai feedback agar brightness terukur mengikuti setpoint.

Gunakan pengendali P terbatas 0-255; diskusikan pengaruh cahaya lingkungan sebagai gangguan.

## Data yang Dikumpulkan

| t (s) | setpoint | input/duty | output terukur | error | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa PWM disebut analog ekuivalen?

2. Mengapa brightness perseptual tidak linear terhadap duty?

3. Apa beda buzzer indicator internal oscillator dan transducer externally driven?

4. Bagaimana sensor cahaya mengubah sistem LED menjadi closed-loop?

# Praktikum 2 - Relay dan Solenoid

## Tujuan

Menggunakan transistor/ULN2003 sebagai low-side driver.

Menerapkan flyback, timeout, interlock, dan limit switch.

Membedakan kontrol coil dan rating kontak.

## Spesifikasi dan Batas Operasi

| Parameter | Nilai/keterangan |
| --- | --- |
| G5LE-1 DC5 coil | 5 V; 79,4 mA; 63 Ω; sekitar 400 mW |
| G5LE-1 kontak | SPDT; keluarga 10 A resistif sesuai kondisi datasheet |
| JF-0530B varian | 12 V; 300 mA; 5 N; stroke 10 mm |
| Operate/release relay | Maks. sekitar 10/5 ms |
| Batas solenoid | Pulse singkat; verifikasi label unit |

PERHATIAN Gunakan tegangan DC rendah saja. Solenoid dapat panas cepat; timeout harus aktif walaupun limit switch gagal.

## Koneksi

| Sinyal/komponen | Koneksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GPIO27 | IN1 ULN2003A | Relay coil channel |
| GPIO14 | Gate MOSFET logic-level via resistor | Solenoid channel |
| COM ULN2003 | +5 V coil | Clamp diode return |
| Limit switch | GPIO33 INPUT_PULLUP | Feedback end-stop |
| Catu | 5 V relay; 12 V solenoid | Ground dan rating sesuai rangkaian |

## Prosedur

Uji relay dengan beban LED DC rendah.

Amati NO/NC dan ukur operate/release berbasis timestamp sederhana.

Aktifkan solenoid maksimum 300 ms dengan jeda memadai.

Tambahkan limit switch agar solenoid mati ketika posisi akhir tercapai.

Uji kabel limit dilepas dan tentukan fail-safe.

## Program Inti

const int RELAY=27,SOL=14,LIMIT=33;

void setup(){pinMode(RELAY,OUTPUT);pinMode(SOL,OUTPUT);pinMode(LIMIT,INPUT_PULLUP);}

void pulseSolenoid(){

uint32_t t0=millis(); digitalWrite(SOL,HIGH);

while(digitalRead(LIMIT)==HIGH && millis()-t0<300) delay(1);

digitalWrite(SOL,LOW);

}

void loop(){digitalWrite(RELAY,HIGH);delay(500);digitalWrite(RELAY,LOW);pulseSolenoid();delay(3000);}

## Eksperimen Open-Loop

Perintah ON/OFF periodik tanpa mengukur posisi.

Catat keterlambatan mekanik dan bounce secara kualitatif.

## Eksperimen Closed-Loop / Umpan Balik

Limit switch menutup aksi ketika posisi tercapai; ini closed-loop diskrit/event-based.

Bandingkan normally-closed versus normally-open untuk deteksi kabel putus.

## Data yang Dikumpulkan

| t (s) | setpoint | input/duty | output terukur | error | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa coil tidak boleh digerakkan langsung GPIO?

2. Apa fungsi flyback diode dan dampaknya pada release time?

3. Mengapa rating kontak berbeda untuk beban resistif dan induktif?

4. Bagaimana membuat interlock fail-safe?

# Praktikum 3 - Motor DC Open-Loop dengan H-Bridge

## Tujuan

Mengendalikan arah, coast, short brake, dan duty motor DC.

Membuat soft-start.

Mengevaluasi perubahan kecepatan akibat beban tanpa feedback.

## Spesifikasi dan Batas Operasi

| Parameter | Nilai/keterangan |
| --- | --- |
| TB6612 VM | 2,5-13,5 V recommended |
| TB6612 VCC | 2,7-5,5 V |
| Output | 1,2 A/ch rating; peak 3,2 A single pulse |
| PWM max. | 100 kHz |
| Motor contoh | Pololu 37D 30:1, 12 V, sekitar 330 rpm no-load |
| Stall family 12 V | 5,5 A - lebih besar dari TB6612 |

PERHATIAN TB6612FNG tidak sesuai untuk stall motor Pololu 37D. Gunakan supply current limit, beban ringan, duty terbatas, atau ganti driver yang tervalidasi terhadap arus motor.

## Koneksi

| Sinyal/komponen | Koneksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PWMA | GPIO25 | PWM 20 kHz |
| AIN1/AIN2 | GPIO26/GPIO27 | Arah/brake |
| STBY | GPIO14 | High untuk enable |
| VM | Current-limited motor supply | Mulai tegangan rendah dan beban ringan |
| VCC | 3V3 | Logic supply |
| AO1/AO2 | Motor | Twisted pair bila tersedia |

## Prosedur

Batasi arus supply dan lepaskan beban mekanik.

Uji coast dan brake pada duty rendah.

Sweep duty 0-70%; jangan menuju stall.

Tambahkan ramp duty maksimum 5 unit per 20 ms.

Uji gangguan beban ringan dan catat perubahan rpm bila tachometer tersedia.

## Program Inti

const int PWM=25,I1=26,I2=27,STBY=14;

void setMotor(int u){

u=constrain(u,-180,180); digitalWrite(STBY,HIGH);

if(u>0){digitalWrite(I1,HIGH);digitalWrite(I2,LOW);}

else if(u<0){digitalWrite(I1,LOW);digitalWrite(I2,HIGH);}

else {digitalWrite(I1,LOW);digitalWrite(I2,LOW);}

ledcWrite(PWM,abs(u));

}

void setup(){pinMode(I1,OUTPUT);pinMode(I2,OUTPUT);pinMode(STBY,OUTPUT);ledcAttach(PWM,20000,8);}

void loop(){for(int u=0;u<=160;u+=4){setMotor(u);delay(50);}setMotor(0);delay(2000);}

## Eksperimen Open-Loop

Buat kurva duty-rpm no-load.

Tambahkan beban ringan: amati rpm turun walau duty tetap.

## Eksperimen Closed-Loop / Umpan Balik

Belum menggunakan encoder; persiapkan struktur program agar feedback dapat ditambahkan pada praktikum berikutnya.

Bandingkan coast dan brake dari waktu berhenti.

## Data yang Dikumpulkan

| t (s) | setpoint | input/duty | output terukur | error | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa stall current penting dalam pemilihan driver?

2. Apa beda coast dan short brake?

3. Mengapa soft-start membantu catu daya?

4. Mengapa duty-rpm tidak selalu linear?

# Praktikum 4 - Closed-Loop Kecepatan Motor DC dengan Encoder

## Tujuan

Mengakuisisi quadrature encoder.

Mengestimasi rpm pada interval tetap.

Menerapkan PI dengan anti-windup.

## Spesifikasi dan Batas Operasi

| Parameter | Nilai/keterangan |
| --- | --- |
| Encoder | Hall-effect quadrature |
| Resolusi motor shaft | 64 counts/rev saat menghitung kedua edge kedua kanal |
| Gear ratio contoh | 30:1 nominal |
| Counts output nominal | 64×30=1920 counts/rev |
| Control period | Disarankan 20-100 ms untuk eksperimen |
| Output controller | Signed PWM dengan saturasi |

## Koneksi

| Sinyal/komponen | Koneksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Encoder A/B | GPIO32/GPIO33 | Input interrupt; cek level encoder |
| H-bridge | Sama Praktikum 3 | Driver harus sesuai arus |
| GND | Common ground | Gunakan wiring rapi |
| Emergency stop | Memutus VM | Bukan hanya GPIO |

## Prosedur

Verifikasi arah count dengan putaran pelan.

Ukur counts/rev output aktual karena gear ratio dapat tidak persis nominal.

Implementasikan estimasi rpm tiap 50 ms.

Mulai Kp kecil, Ki=0; naikkan sampai respons cukup.

Tambah Ki perlahan untuk mengurangi error tunak.

Uji setpoint 50, 100, 150 rpm dan gangguan beban ringan.

## Program Inti

volatile long count=0;

void IRAM_ATTR encA(){count += digitalRead(33)?1:-1;}

float kp=0.8,ki=0.4,integ=0; const float CPR=1920,dt=0.05;

void control(float sp){

static long prev=0; long c=count;

float rpm=(c-prev)/CPR*60.0/dt; prev=c;

float e=sp-rpm; float trial=integ+e*dt;

float u=kp*e+ki*trial;

if(u>-180 && u<180) integ=trial;

setMotor((int)constrain(u,-180,180));

Serial.printf("%.1f,%.1f,%.1f\n",sp,rpm,u);

}

## Eksperimen Open-Loop

Gunakan duty tetap sebagai baseline dan uji perubahan beban.

## Eksperimen Closed-Loop / Umpan Balik

Bandingkan PI: rise time, overshoot, settling time, error tunak, dan duty.

Terapkan anti-windup saat output saturasi.

Uji kehilangan sinyal encoder: stop jika count tidak berubah ketika command besar selama timeout.

## Data yang Dikumpulkan

| t (s) | setpoint | input/duty | output terukur | error | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa periode estimasi terlalu pendek menghasilkan rpm beresolusi kasar?

2. Apa fungsi komponen integral?

3. Apa itu windup?

4. Bagaimana mendeteksi encoder lepas?

# Praktikum 5 - Closed-Loop Posisi Motor DC

## Tujuan

Mengendalikan posisi output berbasis encoder.

Menerapkan P/PD/PID terbatas.

Membuat trajectory dan batas posisi aman.

## Spesifikasi dan Batas Operasi

| Parameter | Nilai/keterangan |
| --- | --- |
| State | Posisi count atau derajat |
| Setpoint | Trajectory bertahap/ramp |
| Feedback | Encoder quadrature |
| Output | Signed PWM |
| Proteksi | Limit soft + hard limit switch |
| Kriteria | Overshoot, settling, steady-state error |

PERHATIAN Pasang batas mekanik yang tidak merusak sistem. Uji pertama dengan kopling/beban dilepas dan PWM rendah.

## Koneksi

| Sinyal/komponen | Koneksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Encoder/H-bridge | Sama Praktikum 4 | Pastikan polarity feedback benar |
| Limit kiri/kanan | GPIO34/GPIO35 + external pull-up | Input-only |
| E-stop | Pemutus VM | Wajib mudah dijangkau |

## Prosedur

Tandai posisi nol secara mekanik aman.

Uji polarity: command positif harus menaikkan count.

Mulai P rendah menuju ±90° ekuivalen.

Tambah D kecil untuk meredam overshoot.

Tambahkan Ki hanya bila error tunak penting.

Uji trajectory ramp agar command tidak melonjak.

## Program Inti

float kp=1.2,kd=0.05,ki=0,integ=0,prevE=0;

void positionControl(long target,float dt){

long pos=count; float e=target-pos;

float de=(e-prevE)/dt; prevE=e;

float u=kp*e+ki*integ+kd*de;

u=constrain(u,-160,160);

if(abs(u)<159) integ+=e*dt;

if(abs(e)<5){u=0;integ=0;}

setMotor((int)u);

}

## Eksperimen Open-Loop

Command duty dan waktu tidak menjamin posisi ketika beban/gesekan berubah.

## Eksperimen Closed-Loop / Umpan Balik

Uji P, PD, lalu PID.

Bandingkan step setpoint dan ramp setpoint.

Implementasikan hard-limit override yang selalu memerintahkan stop/arah menjauh.

## Data yang Dikumpulkan

| t (s) | setpoint | input/duty | output terukur | error | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pertanyaan Evaluasi

1. Apa bahaya polarity feedback terbalik?

2. Mengapa derivative sensitif noise?

3. Kapan integral tidak diperlukan?

4. Mengapa trajectory generator dipisahkan dari position controller?

# Praktikum 6 - Servo RC SG90

## Tujuan

Menghasilkan pulse 50 Hz untuk referensi posisi.

Mengkalibrasi pulse minimum, tengah, dan maksimum aman.

Membedakan loop internal servo dan loop eksternal sistem.

## Spesifikasi dan Batas Operasi

| Parameter | Nilai/keterangan |
| --- | --- |
| Model | M5Stack SG90 A076 |
| Tegangan | 4,8-6,0 V |
| Sudut | 0-180° nominal |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Pulse typical | 1-2 ms; 1,5 ms tengah |
| Torque | 1,6 kg·cm @4,8 V; 1,8 kg·cm @6 V |
| Speed | 0,1 s/60° @4,8 V |

PERHATIAN Jangan menahan servo pada mechanical stop. Stall menimbulkan arus dan panas tinggi.

## Koneksi

| Sinyal/komponen | Koneksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Signal | GPIO25 | Pulse 50 Hz, logika 3,3 V |
| Red | 5 V external | Jangan dari regulator kecil board |
| Brown | GND | Common ground |
| Feedback eksternal opsional | Potensiometer/IMU | Mengukur mekanisme, bukan kabel internal servo |

## Prosedur

Pasang horn tanpa beban dan pusatkan 1,5 ms.

Sweep perlahan 1,0-2,0 ms; hentikan sebelum mekanik mendengung/stall.

Buat pemetaan sudut hasil ukur terhadap pulse.

Tambahkan ramp setpoint.

Pasang beban ringan dan amati error eksternal.

## Program Inti

const int S=25;

void writeUs(int us){

us=constrain(us,1000,2000);

uint32_t duty=(uint64_t)us*65535/20000;

ledcWrite(S,duty);

}

void setup(){ledcAttach(S,50,16);writeUs(1500);}

void loop(){for(int u=1000;u<=2000;u+=10){writeUs(u);delay(30);} for(int u=2000;u>=1000;u-=10){writeUs(u);delay(30);}}

## Eksperimen Open-Loop

ESP32 memberi pulse referensi tanpa membaca sudut aktual; dari sisi sistem luar ini open-loop.

## Eksperimen Closed-Loop / Umpan Balik

Servo sendiri memiliki closed-loop internal potensiometer+controller.

Tambahkan sensor sudut eksternal untuk mengevaluasi error mekanisme; controller luar dapat mengoreksi bias setpoint secara lambat.

## Data yang Dikumpulkan

| t (s) | setpoint | input/duty | output terukur | error | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa servo disebut closed-loop internal tetapi open-loop terhadap ESP32?

2. Apa akibat catu 5 V terlalu lemah?

3. Mengapa pulse harus dibatasi?

4. Bagaimana mendeteksi servo macet tanpa membuka servo?

# Praktikum 7 - Stepper 28BYJ-48 dan Homing

## Tujuan

Menghasilkan urutan half-step.

Membandingkan kecepatan, torsi, dan missed step.

Menambahkan homing switch sebagai referensi posisi.

## Spesifikasi dan Batas Operasi

| Parameter | Nilai/keterangan |
| --- | --- |
| Rated voltage | 5 VDC |
| Fase | 4 unipolar, 5 lead |
| Gear ratio | Nominal 1/64 |
| Stride angle | 5,625°/64 |
| Coil resistance | 50 Ω±7% @25 °C |
| Frequency | 100 Hz kelas spesifikasi |
| ULN2003A | 7 channel, 50 V, 500 mA/channel rating, clamp diode |

## Koneksi

| Sinyal/komponen | Koneksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| IN1-IN4 ULN2003 | GPIO16,17,18,19 | Empat fase |
| Motor red/common | 5 V | Sesuai board ULN2003 |
| COM | 5 V | Clamp diode |
| Home switch | GPIO33 INPUT_PULLUP | NC disarankan untuk fail-safe |
| GND | Common | Catu motor terpisah bila perlu |

## Prosedur

Putar satu revolusi perkiraan dengan half-step.

Ukur jumlah step aktual per revolusi output.

Naikkan step rate sampai kehilangan langkah.

Tambahkan acceleration ramp.

Lakukan homing lambat: cari switch, mundur, dekati ulang.

Tetapkan posisi nol setelah second approach.

## Program Inti

const int P[4]={16,17,18,19};

const uint8_t seq[8]={1,3,2,6,4,12,8,9};

void stepOnce(int dir){

static int k=0; k=(k+dir+8)%8;

for(int i=0;i<4;i++) digitalWrite(P[i],(seq[k]>>i)&1);

}

void setup(){for(int i=0;i<4;i++)pinMode(P[i],OUTPUT);}

void loop(){for(int n=0;n<4096;n++){stepOnce(1);delayMicroseconds(1500);}delay(1000);}

## Eksperimen Open-Loop

Hitung posisi dari command step saja. Gangguan beban dapat menyebabkan missed step tanpa diketahui.

## Eksperimen Closed-Loop / Umpan Balik

Homing switch menutup loop referensi secara diskrit.

Opsional tambahkan encoder untuk mendeteksi missed step selama gerak.

## Data yang Dikumpulkan

| t (s) | setpoint | input/duty | output terukur | error | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa stepper tetap dapat kehilangan langkah?

2. Apa beda full-step dan half-step?

3. Mengapa homing memakai pendekatan kedua yang lebih lambat?

4. Mengapa ratio/steps-per-rev aktual perlu diukur?

# Praktikum 8 - Proyek Integrasi Sistem Aktuator

## Tujuan

Menggabungkan minimal dua aktuator dan dua sensor.

Membangun state machine, closed-loop, alarm, interlock, dan logging.

Menguji gangguan serta fault injection secara aman.

## Spesifikasi dan Batas Operasi

| Parameter | Nilai/keterangan |
| --- | --- |
| Minimal aktuator | Satu proporsional (motor/LED/servo) + satu diskrit (relay/solenoid/buzzer) |
| Minimal feedback | Encoder/limit/suhu/cahaya/jarak |
| Mode | Manual, automatic, fault |
| Logging | t,setpoint,measurement,control,state,fault |
| Proteksi | Timeout, saturation, E-stop, sensor plausibility |
| Kinerja | Error, rise time, overshoot, settling, recovery |

## Koneksi

| Sinyal/komponen | Koneksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Power domain | Logic dan actuator supply | Distribusi arus serta fuse |
| Sensors | GPIO/ADC/I2C | Sesuai modul sensor |
| Actuators | Driver yang sesuai | Tidak langsung GPIO |
| E-stop | Memutus actuator power | Logic tetap dapat logging |

## Prosedur

Susun requirement dan hazard analysis.

Buat diagram state: INIT-IDLE-RUN-FAULT.

Implementasikan open-loop manual untuk commissioning.

Aktifkan satu loop feedback dan tuning.

Tambahkan interlock aktuator kedua.

Lakukan fault injection: sensor lepas, limit aktif, encoder timeout, setpoint tidak wajar.

Sajikan data dan evaluasi kinerja.

## Program Inti

enum State{INIT,IDLE,RUN,FAULT}; State st=INIT;

void loop(){

readSensors();

if(emergency() || sensorInvalid()) st=FAULT;

switch(st){

case INIT: safeOutputs(); if(selfTest()) st=IDLE; break;

case IDLE: safeOutputs(); if(startCommand()) st=RUN; break;

case RUN:  closedLoopControl(); if(stopCommand()) st=IDLE; break;

case FAULT: safeOutputs(); logFault(); if(resetSafe()) st=INIT; break;

}

logData();

}

## Eksperimen Open-Loop

Sediakan manual mode dengan duty/pulse terbatas untuk commissioning.

## Eksperimen Closed-Loop / Umpan Balik

Automatic mode memakai feedback.

Bandingkan performa sebelum/sesudah feedback dan saat disturbance.

Verifikasi transisi FAULT selalu menuju energi yang aman.

## Data yang Dikumpulkan

| t (s) | setpoint | input/duty | output terukur | error | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pertanyaan Evaluasi

1. Apa definisi safe state untuk masing-masing aktuator?

2. Mengapa E-stop sebaiknya memutus daya aktuator?

3. Bagaimana mencegah command lama aktif setelah komunikasi pulih?

4. Metrik apa yang paling relevan untuk proyek Anda?

# Teknik Tuning dan Evaluasi Closed-Loop

## Tuning bertahap yang aman

Batasi output dan lepaskan beban berisiko. Pastikan tanda feedback benar.

Mulai Ki=Kd=0. Naikkan Kp sampai respons cukup cepat tanpa osilasi berbahaya.

Tambahkan Ki kecil untuk error tunak; gunakan anti-windup.

Tambahkan Kd hanya bila diperlukan untuk redaman; filter derivative dan hindari derivative kick.

Uji setpoint, disturbance, saturation, sensor noise, dan kehilangan feedback.

Simpan gain, periode loop, beban, catu, dan hasil metrik.

## Metrik

| Metrik | Definisi operasional |
| --- | --- |
| Rise time | Waktu keluaran bergerak dari sekitar 10% ke 90% nilai akhir |
| Overshoot | (puncak-setpoint)/setpoint×100% |
| Settling time | Waktu hingga keluaran menetap dalam pita, mis. ±2% atau pita yang ditentukan |
| Steady-state error | Rata-rata error setelah transien |
| IAE | Jumlah/integral ¦error¦ terhadap waktu |
| Control effort | RMS/mean duty atau energi kendali |
| Robustness | Perubahan kinerja saat beban/catu/gangguan berubah |

## Checklist commissioning

Output default OFF saat reset/boot.

STBY/enable driver memiliki pull-down yang benar.

Setpoint divalidasi dan di-ramp.

Duty/current/time dibatasi.

Feedback memiliki range check dan timeout.

Limit switch mengoverride controller.

E-stop diuji secara fisik.

Fault di-latch sampai reset aman.

Logging tidak menghambat control loop.

# Format Laporan dan Penilaian

| Bagian | Isi minimum | Bobot |
| --- | --- | --- |
| Desain | Requirement, diagram blok, wiring, perhitungan driver/proteksi | 20% |
| Implementasi | Kode terstruktur, state machine, timing non-blocking | 20% |
| Akuisisi | Setpoint, output, feedback, error, status, metadata | 15% |
| Kendali | Open-loop baseline, closed-loop, tuning, anti-windup | 20% |
| Analisis | Grafik, metrik, gangguan, keterbatasan | 15% |
| Keselamatan | Hazard, interlock, E-stop, safe state | 10% |

# Lampiran A - Pemilihan Driver

| Beban | Driver minimum | Proteksi utama |
| --- | --- | --- |
| LED kecil | Resistor seri; transistor bila banyak kanal | Batas arus |
| Piezo transducer | GPIO/driver push-pull sesuai Vp-p dan arus | Batas tegangan |
| Relay coil | N-MOSFET/ULN2003 + flyback | Flyback, coil voltage |
| Solenoid | Logic-level MOSFET ber-margin + flyback/TVS | Timeout, thermal, current |
| Motor DC bidirectional | H-bridge terhadap stall current dan voltage | Current limit, thermal, fuse |
| Servo RC | Signal GPIO; catu eksternal 5 V | Current margin, pulse limit |
| Stepper unipolar | ULN2003A | Clamp diode, coil current |
| Heater resistif kecil | MOSFET + fuse + sensor suhu | Independent overtemperature cutoff |

# Lampiran B - Troubleshooting

| Gejala | Penyebab | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| ESP32 reset saat motor mulai | Brownout/ground bounce | Pisahkan catu, tambah bulk capacitor, star ground, soft-start. |
| Motor hanya berdengung | Supply limit/driver fault/brake state | Cek truth table, VM, STBY, arus, wiring. |
| PI osilasi | Kp/Ki tinggi, delay, noise rpm | Turunkan gain, stabilkan Ts, filter/ubah window. |
| Posisi lari menjauh | Tanda feedback salah | Stop segera; balik polarity encoder atau output. |
| Stepper kehilangan langkah | Step rate/acceleration/beban terlalu tinggi | Ramp lebih lambat, kurangi beban, cek 5 V. |
| Servo bergetar | Catu lemah, pulse jitter, mechanical binding | Catu terpisah, hardware PWM, cek mekanik. |
| Solenoid panas | Duty terlalu tinggi | Timeout, jeda lebih lama, verifikasi duty rating. |
| Relay chatter | Catu coil drop atau logika tidak stabil | Driver benar, decoupling, hysteresis/state machine. |

# Referensi Pabrikan dan Dokumentasi

1. Espressif Systems. LEDC - ESP-IDF Programming Guide v6.0.2. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/ledc.html

2. Espressif Systems. MCPWM - ESP-IDF Programming Guide v6.0.2. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/mcpwm.html

3. Vishay. TLHR5400 High Efficiency Red LED datasheet/product data. https://www.vishay.com/docs/83003/tlhg5400.pdf

4. Same Sky. CMT-1203-SMT-TR Piezo Buzzer Transducer datasheet, 23 Mar 2026. https://www.sameskydevices.com/product/resource/cmt-1203-smt-tr.pdf

5. Omron. G5LE PCB Power Relay datasheet. https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g5le.pdf

6. Texas Instruments. ULN200x/ULQ200x Darlington Arrays, Rev. T, Mar 2025. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf

7. Toshiba. TB6612FNG Dual DC Motor Driver datasheet. https://toshiba.semicon-storage.com/info/TB6612FNG_datasheet_en_20141001.pdf

8. Pololu. 37D Metal Gearmotors datasheet. https://www.pololu.com/file/0J1706/pololu-37d-metal-gearmotors.pdf

9. M5Stack. SG90 Servo A076 datasheet. https://www.mouser.com/datasheet/2/1117/sg90_servo-3693164.pdf

10. MikroElektronika / product datasheet. 28BYJ-48 5 V Stepper Motor. https://rajguruelectronics.com/Product/1467/28BYJ-48%20-%205V%20Stepper%20Motor.pdf

11. Supplier specification - verify actual unit. JF-0530B 12 V solenoid. https://www.icstation.com/0530b-dc12v-300ma-5n10mm-pull-push-type-solenoid-electromagnet-p-7404.html

12. Infineon. BTS7960 High Current PN Half Bridge datasheet. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/57/infineon-bts7960-ds-en.pdf

Ketertelusuran spesifikasi Part number pada kit laboratorium harus sama dengan tabel. Untuk komponen generik/clone seperti SG90, 28BYJ-48, JF-0530B, dan modul BTS7960, data label serta pemasok aktual harus diperlakukan sebagai sumber utama dan diuji sebelum praktikum.