MODUL PRAKTIKUM

Sensor Analog dan Digital
pada Sistem Tertanam Berbasis ESP32

Teknik antarmuka, sampling, kalibrasi sederhana, penyaringan, dan pencatatan data

Untuk Mahasiswa S1 ¦ 8 Pertemuan Praktikum ¦ Arduino IDE / PlatformIO

Nama: ____________________________   NRP: ____________________
Kelompok: __________   Semester: __________   Tahun: __________

# Informasi Modul

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Mata kuliah | Sistem Tertanam / Instrumentasi / Internet of Things |
| Jenjang | Sarjana (S1) |
| Beban yang disarankan | 8 pertemuan x 150 menit |
| Prasyarat | Dasar pemrograman C/C++, rangkaian listrik, dan penggunaan multimeter |
| Platform | ESP32 DevKit V1/ESP32-WROOM-32, Arduino IDE atau PlatformIO |
| Luaran | Mahasiswa mampu memilih sensor, merancang antarmuka, melakukan akuisisi, kalibrasi sederhana, filtering, dan interpretasi data |

## Capaian Pembelajaran

Membedakan sensor analog, digital diskrit, digital berbasis waktu, 1-Wire, I2C, dan SPI.

Menghubungkan sensor ke ESP32 dengan memperhatikan level tegangan, catu daya, ground, dan pemilihan GPIO.

Menentukan periode sampling, laju sampling, resolusi, rentang, akurasi, dan sumber galat.

Mengubah nilai ADC atau data register menjadi besaran fisik.

Menerapkan averaging, median filter, kalibrasi satu/titik dua, dan pencatatan data CSV melalui Serial.

Menguji kualitas data dengan statistik sederhana dan menyusun laporan teknis.

## Struktur Praktikum

| Ptm. | Topik | Sensor/masukan | Konsep utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengenalan ESP32 dan ADC | Potensiometer | GPIO, ADC, sampling, serial CSV |
| 2 | Sensor cahaya analog | LDR GL5528 | Pembagi tegangan, kalibrasi empiris |
| 3 | Sensor gas analog | MQ-2 | Warm-up, kalibrasi relatif, filtering |
| 4 | Sensor suhu/kelembapan digital | DHT22 | Single-bus bertiming, validasi data |
| 5 | Sensor suhu 1-Wire | DS18B20 | Alamat unik, resolusi, multidrop |
| 6 | Sensor tekanan digital | BMP280 | I2C, oversampling, ketinggian relatif |
| 7 | Sensor gerak 6-sumbu | MPU-6050 | I2C, skala, offset, complementary filter |
| 8 | Sensor jarak + integrasi | HC-SR04 + sensor pilihan | Pulse width, level shifting, data logger |

# Keselamatan dan Praktik Kerja

PENTING ESP32 menggunakan logika 3,3 V. Jangan memasukkan sinyal 5 V langsung ke GPIO. Gunakan pembagi tegangan/level shifter, terutama pada pin ECHO HC-SR04 dan keluaran analog modul 5 V.

Matikan daya sebelum mengubah kabel. Hubungkan GND terlebih dahulu dan periksa polaritas VCC/GND.

Gunakan sumber USB yang baik. Sensor MQ-2 membutuhkan arus heater yang relatif besar; jangan mengandalkan regulator kecil yang panas berlebihan.

Jangan menguji MQ-2 dengan kebocoran gas yang berbahaya. Praktikum cukup menggunakan data relatif dan sumber uji yang aman sesuai SOP laboratorium.

Hindari GPIO 6-11 (terhubung ke flash pada banyak papan ESP32). Perhatikan pin strapping saat boot.

ADC ESP32 tidak boleh menerima tegangan di atas batas papan. Gunakan rentang 0-3,3 V dan verifikasi dengan multimeter.

## Peralatan Umum

| No. | Peralatan/komponen | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit V1 + kabel USB | 1 |
| 2 | Breadboard dan kabel jumper | 1 |
| 3 | Multimeter digital | 1 |
| 4 | Resistor 1 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ | secukupnya |
| 5 | Potensiometer 10 kΩ | 1 |
| 6 | LDR GL5528, MQ-2 module, DHT22, DS18B20, BMP280, MPU-6050, HC-SR04 | masing-masing 1 |
| 7 | Laptop dengan Arduino IDE + ESP32 board package | 1 |

# Dasar Teori Akuisisi Data

## 1. Rantai Akuisisi

Besaran fisik -> elemen sensor -> pengondisi sinyal -> ADC/antarmuka digital -> pemrosesan -> penyimpanan/komunikasi. Pada sensor analog, ESP32 melakukan kuantisasi melalui ADC. Pada sensor digital, kuantisasi dan sebagian kalibrasi sudah dilakukan di dalam sensor.

## 2. Istilah Penting

| Istilah | Makna praktis |
| --- | --- |
| Rentang (range) | Nilai minimum hingga maksimum yang dapat diukur. |
| Resolusi | Perubahan terkecil yang dapat direpresentasikan; tidak selalu sama dengan akurasi. |
| Akurasi | Kedekatan hasil terhadap nilai benar/acuan. |
| Presisi/repeatability | Konsistensi pembacaan berulang pada kondisi yang sama. |
| Laju sampling fs | Jumlah sampel per detik. Periode sampling Ts = 1/fs. |
| Offset | Bias tetap yang bergeser dari nol/acuan. |
| Noise | Variasi acak yang dapat dikurangi dengan filtering, shielding, dan desain ground. |
| Kalibrasi | Membentuk relasi antara keluaran sensor dan nilai acuan. |

## 3. ADC ESP32 secara sederhana

Pada Arduino-ESP32, analogRead() umumnya menghasilkan kode 12-bit (0-4095). Hubungan ideal sederhana: V ≈ kode/(4095) × VFS. Namun ADC ESP32 bersifat nonlinier dan VFS efektif bergantung atenuasi serta karakteristik chip. Untuk eksperimen kuantitatif, gunakan analogReadMilliVolts(), kalibrasi terhadap multimeter, dan hindari asumsi bahwa 4095 selalu tepat 3,3 V.

Catatan GPIO Gunakan kanal ADC1 (misalnya GPIO 32-39 pada ESP32 klasik) bila Wi-Fi juga aktif, karena ADC2 dapat memiliki keterbatasan saat radio digunakan. GPIO 34-39 adalah input-only dan sesuai untuk sensor analog.

## 4. Sampling dan filtering

Ambil data pada interval tetap menggunakan millis() atau timer. Hindari delay panjang bila sistem harus mengerjakan tugas lain. Untuk sinyal lambat, moving average N sampel mengurangi noise acak. Median 3 atau 5 sampel efektif menekan spike. Filtering tidak memperbaiki bias; lakukan kalibrasi bila diperlukan.

const uint32_t Ts_ms = 100;

uint32_t t0 = 0;

void loop(){

if (millis() - t0 >= Ts_ms){

t0 += Ts_ms;

int raw = analogRead(34);

Serial.printf("%lu,%d\n", millis(), raw);

}

}

# Ringkasan Spesifikasi Sensor

| Sensor | Jenis / antarmuka | Besaran | Spesifikasi kunci |
| --- | --- | --- | --- |
| LDR GL5528 | Analog, resistif | Cahaya | R@10 lux 10-20 kΩ (varian umum); R gelap ≥0,6 MΩ; puncak 540 nm; maks. 100 mW; -30 s.d. 70 °C. |
| MQ-2 | Analog resistif + heater | Gas mudah terbakar/asap | Heater 5,0 V; konsumsi ≤900 mW; rentang tipikal 300-10.000 ppm gas mudah terbakar; perlu pemanasan dan kalibrasi. |
| DHT22/AM2302 | Digital single-bus | Suhu & RH | 3,3-6 V; -40..80 °C, ±0,5 °C; 0-100 %RH, tip. ±2 %RH; resolusi 0,1; periode sekitar 2 s. |
| DS18B20 | Digital 1-Wire | Suhu | 3,0-5,5 V; -55..125 °C; ±0,5 °C pada -10..85 °C; resolusi 9-12 bit; konversi 12-bit maks. 750 ms. |
| BMP280 | Digital I2C/SPI | Tekanan & suhu | 300-1100 hPa; -40..85 °C; akurasi relatif tip. ±0,12 hPa; I2C hingga 3,4 MHz; SPI hingga 10 MHz. |
| MPU-6050 | Digital I2C | Akselerasi & kecepatan sudut | Accel ±2/4/8/16 g; gyro ±250/500/1000/2000 °/s; VDD IC 2,375-3,46 V; -40..85 °C. |
| HC-SR04 | Digital pulse timing | Jarak | 5 V, 15 mA; 2-400 cm; resolusi/akurasi modul sekitar 3 mm; ultrasonik 40 kHz; trigger ≥10 µs; sudut sekitar 15°. |

Catatan: spesifikasi modul breakout dapat berbeda dari IC/sensor telanjang. Selalu periksa silkscreen, regulator, pembagi tegangan, dan datasheet vendor modul yang benar-benar dipakai.

# Persiapan Perangkat Lunak

Instal Arduino IDE 2.x dan paket board “esp32 by Espressif Systems”.

Pilih board sesuai perangkat (umumnya ESP32 Dev Module) dan port serial yang benar.

Atur Serial Monitor pada 115200 baud.

Instal pustaka: DHT sensor library (Adafruit), Adafruit Unified Sensor, OneWire, DallasTemperature, Adafruit BMP280 Library, dan Adafruit MPU6050.

void setup(){

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println("ESP32 siap");

}

void loop(){}

# Praktikum 1 - ADC ESP32 dan Potensiometer

## Tujuan

Memahami pembacaan ADC dan tegangan.

Menguji repeatability serta hubungan kode ADC terhadap tegangan acuan.

Menyimpan data dalam format CSV.

## Sensor dan Spesifikasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Tipe | Potensiometer linear 10 kΩ |
| Catu | 3,3 V |
| Keluaran | 0-3,3 V ideal |
| GPIO | GPIO34 / ADC1 |
| Sampling | 10 Hz |

## Koneksi yang Disarankan

| Pin sensor | ESP32/komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Kaki 1 | 3V3 | Ujung jalur resistif |
| Wiper | GPIO34 | Keluaran analog |
| Kaki 3 | GND | Ujung jalur resistif |

## Prosedur

Rakit rangkaian dan ukur tegangan wiper dengan multimeter.

Unggah program. Putar potensiometer ke lima posisi.

Pada tiap posisi, catat 50 sampel dan tegangan multimeter.

Hitung rata-rata, simpangan sederhana, dan galat terhadap multimeter.

## Program Contoh

const int PIN_ADC=34;

const uint32_t TS=100;

uint32_t last=0;

void setup(){

Serial.begin(115200);

analogReadResolution(12);

analogSetPinAttenuation(PIN_ADC, ADC_11db);

Serial.println("t_ms,raw,mV");

}

void loop(){

if(millis()-last>=TS){

last += TS;

int raw=analogRead(PIN_ADC);

uint32_t mv=analogReadMilliVolts(PIN_ADC);

Serial.printf("%lu,%d,%lu\n",millis(),raw,mv);

}

}

## Akuisisi dan Analisis Data

Plot raw versus tegangan multimeter.

Bentuk kalibrasi linear V_ref = a(raw)+b dari dua titik atau regresi.

Bandingkan analogReadMilliVolts() dengan perhitungan ideal raw×3300/4095.

## Pertanyaan

1. Mengapa kurva ADC dapat tidak sepenuhnya linear?

2. Apa pengaruh atenuasi terhadap rentang dan resolusi efektif?

3. Mengapa ADC1 lebih nyaman ketika Wi-Fi digunakan?

## Tabel Hasil

| No. | Kondisi/acuan | Raw | Nilai terolah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# Praktikum 2 - Sensor Cahaya Analog LDR GL5528

## Tujuan

Merancang pembagi tegangan LDR.

Mengamati respons nonlinear terhadap iluminansi.

Menerapkan moving average.

## Sensor dan Spesifikasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Elemen | Fotoresistor CdS |
| R pada 10 lux | Umumnya 10-20 kΩ untuk GL5528 |
| R gelap | ≥0,6 MΩ |
| Puncak spektral | 540 nm |
| Daya maks. | 100 mW @25 °C |
| Suhu lingkungan | -30..+70 °C |
| Waktu respons | Sekitar 20 ms naik, 30 ms turun (kelas spesifikasi) |

## Koneksi yang Disarankan

| Pin sensor | ESP32/komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| LDR kaki 1 | 3V3 | Bagian atas divider |
| LDR kaki 2 | GPIO34 dan resistor 10 kΩ | Titik tengah |
| Resistor 10 kΩ | GND | Bagian bawah divider |

## Prosedur

Rakit pembagi tegangan.

Baca raw pada gelap, cahaya ruang, dan cahaya dekat.

Ambil 100 sampel per kondisi.

Hitung tegangan dan estimasi resistansi LDR: R_LDR = R_fix(3,3/Vout - 1).

Terapkan moving average 10 sampel.

## Program Contoh

const int A=34; const float RFIX=10000.0;

int buf[10]={0}, idx=0; long sum=0;

void setup(){Serial.begin(115200); analogSetPinAttenuation(A,ADC_11db);}

void loop(){

int x=analogRead(A); sum-=buf[idx]; buf[idx]=x; sum+=x; idx=(idx+1)%10;

float avg=sum/10.0; float v=3.3*avg/4095.0;

float r=(v>0.01)?RFIX*(3.3/v-1.0):1e9;

Serial.printf("%lu,%d,%.1f,%.3f,%.0f\n",millis(),x,avg,v,r);

delay(100);

}

## Akuisisi dan Analisis Data

Bandingkan noise raw dan moving average.

Buat grafik resistansi versus kondisi pencahayaan.

Jika tersedia lux meter, lakukan regresi log-log untuk model lux ≈ A×R^B.

## Pertanyaan

1. Mengapa LDR tidak ideal untuk pengukuran lux presisi tanpa kalibrasi?

2. Apa dampak menukar posisi LDR dan resistor tetap?

3. Bagaimana memilih R_fix agar sensitivitas tinggi pada cahaya ruang?

## Tabel Hasil

| No. | Kondisi/acuan | Raw | Nilai terolah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# Praktikum 3 - Sensor Gas Analog MQ-2

## Tujuan

Mengenali sensor resistif berpemanas.

Membaca keluaran analog secara aman.

Membuat indeks gas relatif, bukan klaim ppm tanpa kalibrasi.

## Sensor dan Spesifikasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Material sensitif | SnO2 |
| Gas respons | LPG, propane, hidrogen; juga methane, alkohol, asap |
| Heater | 5,0 V ±0,2 V |
| Konsumsi heater | ≤900 mW |
| Rentang tipikal | 300-10.000 ppm gas mudah terbakar |
| Preheat datasheet | >48 jam untuk karakterisasi stabil; praktikum menggunakan warm-up awal dan tren relatif |
| Keluaran modul | AO analog, DO komparator (bergantung modul) |

PERHATIAN Heater panas dan sensor mudah silang-respons. Modul ini bukan alat keselamatan tersertifikasi. Jangan menjadikannya satu-satunya detektor kebocoran.

## Koneksi yang Disarankan

| Pin sensor | ESP32/komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| VCC modul | 5V/VIN | Pastikan sumber mencukupi |
| GND | GND | Common ground |
| AO | Pembagi 10 kΩ/20 kΩ -> GPIO34 | Batasi maksimum ke sekitar 3,3 V |
| DO | Opsional GPIO27 melalui level-safe interface | Tidak dipakai untuk ppm |

## Prosedur

Nyalakan modul di area berventilasi dan tunggu hingga tren relatif stabil.

Pastikan tegangan AO setelah pembagi tidak melebihi 3,3 V.

Rekam baseline minimal 5 menit.

Hitung indeks I = (x-baseline)/baseline ×100%.

Lakukan uji aman sesuai SOP laboratorium; jangan memakai gas berbahaya atau api.

## Program Contoh

const int MQ=34;

float ema=0; const float alpha=0.05;

void setup(){Serial.begin(115200); analogSetPinAttenuation(MQ,ADC_11db);}

void loop(){

int raw=analogRead(MQ);

if(ema==0) ema=raw; else ema=alpha*raw+(1-alpha)*ema;

Serial.printf("%lu,%d,%.1f\n",millis(),raw,ema);

delay(200);

}

## Akuisisi dan Analisis Data

Plot warm-up curve.

Tentukan baseline setelah gradien kecil.

Bandingkan raw dan exponential moving average.

Jelaskan bahwa ppm memerlukan Ro, Rs/Ro, kurva gas tertentu, suhu/RH, serta prosedur kalibrasi.

## Pertanyaan

1. Mengapa MQ-2 tidak selektif terhadap satu gas?

2. Mengapa pembacaan langsung tidak boleh disebut ppm?

3. Apa dampak suhu, kelembapan, dan warm-up?

## Tabel Hasil

| No. | Kondisi/acuan | Raw | Nilai terolah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# Praktikum 4 - DHT22: Suhu dan Kelembapan Digital

## Tujuan

Membaca protokol digital single-bus melalui pustaka.

Menyesuaikan periode sampling dengan sensor.

Menangani nilai gagal/NaN.

## Sensor dan Spesifikasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Catu | 3,3-6 V |
| Rentang suhu | -40..80 °C |
| Akurasi suhu | ±0,5 °C |
| Rentang RH | 0-100 %RH |
| Akurasi RH | Tip. ±2 %RH; maksimum dapat ±5 %RH |
| Resolusi | 0,1 °C / 0,1 %RH |
| Periode sensing | Rata-rata 2 s |

## Koneksi yang Disarankan

| Pin sensor | ESP32/komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 | Modul umumnya memiliki pull-up |
| DATA | GPIO4 | Tambahkan pull-up 4,7-10 kΩ bila sensor telanjang |
| NC | Tidak dihubungkan | Pada kemasan 4 pin |
| GND | GND | Common ground |

## Prosedur

Instal pustaka DHT sensor library dan Adafruit Unified Sensor.

Rakit, unggah program, lalu amati data setiap 2 s.

Pegang sensor tidak langsung; amati perubahan suhu/RH secara wajar.

Catat 30 sampel dan tandai pembacaan gagal.

## Program Contoh

#include <DHT.h>

#define PIN 4

#define TYPE DHT22

DHT dht(PIN,TYPE);

void setup(){Serial.begin(115200); dht.begin(); Serial.println("t_ms,T_C,RH");}

void loop(){

float h=dht.readHumidity(); float t=dht.readTemperature();

if(isnan(h)||isnan(t)){Serial.println("ERR");}

else Serial.printf("%lu,%.1f,%.1f\n",millis(),t,h);

delay(2000);

}

## Akuisisi dan Analisis Data

Hitung rata-rata dan rentang tiap besaran.

Identifikasi delay respons dan kemungkinan self-heating/posisi sensor.

Bandingkan dengan alat acuan bila tersedia, tanpa menganggap perbedaan kecil sebagai kesalahan pustaka.

## Pertanyaan

1. Mengapa sampling 10 Hz tidak berguna untuk DHT22?

2. Apa fungsi checksum pada frame digital?

3. Mengapa kondensasi dapat merusak kualitas pengukuran RH?

## Tabel Hasil

| No. | Kondisi/acuan | Raw | Nilai terolah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# Praktikum 5 - DS18B20: Suhu Digital 1-Wire

## Tujuan

Menggunakan bus 1-Wire dan resistor pull-up.

Mengubah resolusi dan mengamati waktu konversi.

Mengenali alamat unik untuk multidrop.

## Sensor dan Spesifikasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Catu | 3,0-5,5 V |
| Rentang | -55..125 °C |
| Akurasi | ±0,5 °C pada -10..85 °C |
| Resolusi | 9-12 bit terprogram |
| Waktu konversi 12-bit | Maks. 750 ms |
| Antarmuka | 1-Wire; ID unik 64-bit |
| Mode daya | Eksternal atau parasite power |

## Koneksi yang Disarankan

| Pin sensor | ESP32/komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| VDD | 3V3 | Mode daya eksternal |
| DQ | GPIO4 | Pull-up 4,7 kΩ ke 3V3 |
| GND | GND | Common ground |

## Prosedur

Instal OneWire dan DallasTemperature.

Rakit satu sensor dan tampilkan alamat perangkat.

Catat 30 sampel pada resolusi 9 bit dan 12 bit.

Jika tersedia, tambahkan sensor kedua pada bus yang sama.

## Program Contoh

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

OneWire oneWire(4); DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup(){Serial.begin(115200); sensors.begin(); sensors.setResolution(12);}

void loop(){

uint32_t t0=millis(); sensors.requestTemperatures();

float t=sensors.getTempCByIndex(0);

Serial.printf("%lu,%.3f,%lu\n",millis(),t,millis()-t0);

delay(1000);

}

## Akuisisi dan Analisis Data

Bandingkan variasi pembacaan dan waktu konversi untuk tiap resolusi.

Uji respons termal dengan menyentuh selubung secara singkat atau memindahkan ke medium aman.

Jelaskan perbedaan resolusi digital dan akurasi sensor.

## Pertanyaan

1. Apakah resolusi 0,0625 °C berarti akurasi 0,0625 °C?

2. Mengapa bus memerlukan pull-up?

3. Apa keuntungan ID 64-bit pada sistem terdistribusi?

## Tabel Hasil

| No. | Kondisi/acuan | Raw | Nilai terolah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# Praktikum 6 - BMP280: Tekanan Digital I2C

## Tujuan

Melakukan scan alamat I2C.

Membaca tekanan, suhu, dan ketinggian relatif.

Mempelajari oversampling serta baseline tekanan.

## Sensor dan Spesifikasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Rentang tekanan | 300-1100 hPa |
| Rentang suhu | -40..85 °C |
| Akurasi relatif | Tip. ±0,12 hPa (sekitar ±1 m) |
| Akurasi absolut | Tip. ±1 hPa pada kondisi datasheet tertentu |
| Antarmuka | I2C hingga 3,4 MHz; SPI 3/4-wire hingga 10 MHz |
| Arus | Sekitar 2,7 µA @1 Hz (kondisi datasheet) |
| Alamat I2C modul | Umumnya 0x76 atau 0x77 |

## Koneksi yang Disarankan

| Pin sensor | ESP32/komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| VIN/VCC | 3V3 | Gunakan 3,3 V bila ragu |
| GND | GND | Common ground |
| SDA | GPIO21 | I2C default ESP32 |
| SCL | GPIO22 | I2C default ESP32 |

## Prosedur

Instal Adafruit BMP280 Library.

Jalankan I2C scanner; catat alamat.

Rekam tekanan 2 menit pada meja.

Naik-turunkan sensor sekitar 1-2 m dan amati perubahan relatif.

Masukkan tekanan permukaan laut lokal hanya bila sumber acuan tersedia.

## Program Contoh

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_BMP280.h>

Adafruit_BMP280 bmp;

void setup(){

Serial.begin(115200); Wire.begin(21,22);

if(!bmp.begin(0x76) && !bmp.begin(0x77)){Serial.println("BMP280 gagal"); while(1);}

}

void loop(){

float t=bmp.readTemperature();

float p=bmp.readPressure()/100.0;

Serial.printf("%lu,%.2f,%.2f\n",millis(),t,p);

delay(500);

}

## Akuisisi dan Analisis Data

Hitung deviasi tekanan pada kondisi diam.

Gunakan baseline P0 dari rata-rata awal untuk membahas perubahan ketinggian relatif.

Jelaskan bahwa estimasi altitude bergantung tekanan referensi dan cuaca.

## Pertanyaan

1. Mengapa altitude absolut lebih tidak pasti daripada perubahan relatif?

2. Apa fungsi oversampling dan IIR filter internal?

3. Bagaimana dua perangkat I2C berbagi SDA/SCL?

## Tabel Hasil

| No. | Kondisi/acuan | Raw | Nilai terolah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# Praktikum 7 - MPU-6050: IMU 6-Sumbu

## Tujuan

Membaca akselerometer dan giroskop melalui I2C.

Mengukur offset diam.

Menggabungkan sudut accelerometer dan gyro dengan complementary filter.

## Sensor dan Spesifikasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Akselerometer FSR | ±2, ±4, ±8, ±16 g |
| Giroskop FSR | ±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s |
| Antarmuka | I2C |
| VDD IC | 2,375-3,46 V |
| Suhu operasi | -40..85 °C |
| Alamat I2C | 0x68; 0x69 bila AD0 high |
| Status | MPU-6050 berstatus obsolete; cocok untuk pembelajaran, desain baru periksa alternatif |

## Koneksi yang Disarankan

| Pin sensor | ESP32/komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 | Breakout tertentu menerima 5 V, tetapi 3V3 aman bila kompatibel |
| GND | GND | Common ground |
| SDA | GPIO21 | I2C |
| SCL | GPIO22 | I2C |
| AD0 | GND | Alamat 0x68 |

## Prosedur

Instal Adafruit MPU6050 dan jalankan contoh pembacaan.

Letakkan sensor diam dan rata; rekam 500 sampel untuk offset gyro.

Miringkan terhadap sumbu X/Y dan bandingkan sudut accelerometer.

Implementasikan complementary filter pada laju sekitar 100 Hz.

## Program Contoh

#include <Adafruit_MPU6050.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Wire.h>

Adafruit_MPU6050 mpu; float angle=0; uint32_t last;

void setup(){Serial.begin(115200); Wire.begin(21,22); mpu.begin(); last=micros();}

void loop(){

sensors_event_t a,g,temp; mpu.getEvent(&a,&g,&temp);

uint32_t now=micros(); float dt=(now-last)*1e-6; last=now;

float accAngle=atan2(a.acceleration.y,a.acceleration.z)*180/PI;

float gyroDps=g.gyro.x*180/PI;

angle=0.98*(angle+gyroDps*dt)+0.02*accAngle;

Serial.printf("%lu,%.2f,%.2f,%.2f\n",millis(),accAngle,gyroDps,angle);

delay(10);

}

## Akuisisi dan Analisis Data

Hitung rata-rata gyro saat diam sebagai offset.

Plot accAngle dan angle hasil filter.

Amati drift gyro serta gangguan accelerometer ketika sensor digerakkan translasi.

## Pertanyaan

1. Mengapa accelerometer dapat mengukur kemiringan saat diam?

2. Mengapa integrasi gyro mengalami drift?

3. Apa peran koefisien 0,98 dan periode sampling?

## Tabel Hasil

| No. | Kondisi/acuan | Raw | Nilai terolah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# Praktikum 8 - HC-SR04 dan Integrasi Data Logger

## Tujuan

Mengukur jarak dari lebar pulsa ECHO.

Menerapkan level shifting 5 V ke 3,3 V.

Mengintegrasikan minimal dua sensor dalam rekaman CSV berstempel waktu.

## Sensor dan Spesifikasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Catu | 5 V DC |
| Arus kerja | Sekitar 15 mA |
| Frekuensi ultrasonik | 40 kHz |
| Rentang | 2-400 cm |
| Ketelitian modul | Dapat mencapai sekitar 3 mm pada kondisi baik |
| Sudut ukur | Sekitar 15° |
| Trigger | Pulsa high ≥10 µs |
| Siklus | Disarankan >60 ms |

PERHATIAN ECHO HC-SR04 umumnya 5 V. Jangan hubungkan langsung ke GPIO ESP32; gunakan pembagi tegangan atau level shifter.

## Koneksi yang Disarankan

| Pin sensor | ESP32/komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V/VIN | Catu modul |
| GND | GND | Common ground |
| TRIG | GPIO5 | Output 3,3 V biasanya terbaca high |
| ECHO | GPIO18 via divider 1 kΩ/2 kΩ | Turunkan 5 V menjadi ~3,3 V |

## Prosedur

Rakit pembagi level pada ECHO.

Ukur benda datar pada 10, 20, 40, 80, dan 120 cm.

Ambil 20 sampel per jarak.

Tambahkan median filter 5 sampel.

Gabungkan jarak dengan satu sensor lain dan cetak CSV.

## Program Contoh

const int TRIG=5,ECHO=18;

float distanceCm(){

digitalWrite(TRIG,LOW); delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG,LOW);

unsigned long us=pulseIn(ECHO,HIGH,30000);

if(us==0) return NAN;

return us*0.0343/2.0;

}

void setup(){Serial.begin(115200); pinMode(TRIG,OUTPUT); pinMode(ECHO,INPUT);}

void loop(){

float d=distanceCm();

if(isnan(d)) Serial.printf("%lu,NA\n",millis());

else Serial.printf("%lu,%.1f\n",millis(),d);

delay(100);

}

## Akuisisi dan Analisis Data

Hitung galat absolut dan relatif terhadap meteran.

Amati pengaruh sudut, permukaan lunak, ukuran target, dan jarak.

Gunakan timeout agar program tidak macet saat echo hilang.

Format integrasi: t_ms,distance_cm,T_C,RH atau besaran lain.

## Pertanyaan

1. Mengapa jarak dibagi dua?

2. Bagaimana suhu udara memengaruhi kecepatan suara?

3. Mengapa median cocok untuk outlier jarak?

## Tabel Hasil

| No. | Kondisi/acuan | Raw | Nilai terolah | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# Teknik Akuisisi Data Sederhana

## 1. Penjadwalan multisensor tanpa blocking

Setiap sensor memiliki periode alami berbeda. DHT22 dapat dibaca tiap 2 s, BMP280 10-20 Hz untuk eksperimen, MPU-6050 sekitar 100 Hz, dan HC-SR04 sekitar 10 Hz. Gunakan beberapa penanda waktu agar loop tetap responsif.

uint32_t tImu=0,tEnv=0,tLog=0;

void loop(){

uint32_t now=millis();

if(now-tImu>=10){tImu+=10; /* baca IMU */}

if(now-tEnv>=2000){tEnv+=2000; /* baca DHT22 */}

if(now-tLog>=100){tLog+=100; /* tulis satu baris data */}

}

## 2. Kalibrasi dua titik

Jika sensor menghasilkan x dan acuan y, gunakan y = a x + b. Dari dua titik (x1,y1) dan (x2,y2): a=(y2-y1)/(x2-x1), b=y1-a x1. Gunakan lebih dari dua titik dan regresi bila hubungan linear serta data acuan memadai.

## 3. Moving average dan EMA

Moving average N sampel: y[k]=(x[k]+...+x[k-N+1])/N. EMA: y[k]=αx[k]+(1-α)y[k-1]. α kecil lebih halus tetapi menambah keterlambatan.

## 4. Validasi data

Range check: tolak data di luar rentang fisik/datasheet.

Status check: tangani NaN, timeout, atau kegagalan inisialisasi.

Timestamp: simpan waktu setiap data, bukan hanya urutan sampel.

Unit: tulis unit pada header CSV atau metadata.

Missing data: gunakan NA, jangan mengganti kegagalan dengan nol karena nol mungkin nilai valid.

Metadata: catat sensor, papan, pustaka, konfigurasi, tanggal, dan kondisi eksperimen.

## 5. Template CSV

t_ms,sensor_id,raw,value,unit,status

1000,LDR1,2430,1.958,V,OK

1100,LDR1,2421,1.951,V,OK

1200,HC1,,NA,cm,TIMEOUT

# Format Laporan Praktikum

Judul, identitas, tanggal, dan anggota kelompok.

Tujuan dan hipotesis singkat.

Diagram rangkaian/pin mapping serta alasan pemilihan GPIO.

Spesifikasi sensor dan sumber datasheet.

Metode akuisisi: fs/Ts, durasi, jumlah sampel, filter, kalibrasi.

Hasil: tabel ringkas dan grafik dengan label serta unit.

Analisis ketidakpastian, noise, bias, failure mode, dan keterbatasan.

Kesimpulan yang menjawab tujuan.

Lampiran kode dan data CSV.

## Rubrik Penilaian

| Aspek | Bobot | Indikator |
| --- | --- | --- |
| Persiapan dan keselamatan | 10% | Wiring benar, level tegangan aman, alat tertata. |
| Implementasi | 25% | Program berjalan, error handling, periode sampling tepat. |
| Akuisisi data | 20% | Data cukup, timestamp/unit/metadata jelas. |
| Analisis | 25% | Grafik dan statistik relevan; membedakan resolusi, akurasi, noise, dan bias. |
| Diskusi | 10% | Mengaitkan hasil dengan spesifikasi dan sumber galat. |
| Laporan & kerapian | 10% | Struktur, sitasi, kode, dan data dapat direproduksi. |

# Uji Kompetensi Akhir

Rancang mini-sistem pemantau kondisi menggunakan minimal satu sensor analog dan satu sensor digital. Sistem harus menyimpan CSV, memiliki validasi data, menerapkan satu filter, serta menampilkan indikator status.

## Kriteria minimum

Diagram blok dan wiring.

Justifikasi pemilihan periode sampling.

Kalibrasi atau pembandingan dengan acuan sederhana.

Minimal 10 menit data.

Grafik runtun waktu dan histogram/boxplot sederhana.

Analisis failure mode: kabel lepas, timeout, nilai jenuh, atau sensor belum siap.

# Lampiran A - Checklist Troubleshooting

| Gejala | Penyebab mungkin | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| ESP32 tidak boot | Pin strapping tertarik level salah / suplai turun | Lepas sensor, cek GPIO boot, coba kabel USB lain. |
| ADC selalu 0/4095 | Wiring salah, input mengambang/jenuh | Ukur tegangan pin, cek divider dan GND. |
| I2C tidak terdeteksi | Alamat salah, SDA/SCL tertukar, pull-up/catu | Jalankan scanner, cek 0x76/0x77 atau 0x68/0x69. |
| DHT22 NaN | Sampling terlalu cepat, pull-up tidak ada, timing/kabel | Gunakan 2 s, kabel pendek, resistor 4,7-10 kΩ. |
| DS18B20 -127 °C | Perangkat tidak terhubung atau bus gagal | Cek 4,7 kΩ, pinout TO-92, alamat. |
| HC-SR04 timeout | Tidak ada target/target menyerap suara/salah level | Periksa divider, target datar, timeout. |
| MQ-2 drift | Belum warm-up, suplai heater berubah, suhu/RH | Tunggu stabil, catu cukup, gunakan baseline relatif. |
| MPU drift | Offset gyro dan integrasi | Kalibrasi diam, gunakan complementary filter. |

# Lampiran B - Pin ESP32 yang Disarankan

| Fungsi | GPIO | Catatan |
| --- | --- | --- |
| ADC analog | 32, 33, 34, 35, 36, 39 | 34-39 input-only; periksa board. |
| I2C SDA/SCL | 21 / 22 | Default umum, dapat dikonfigurasi. |
| Digital umum | 4, 5, 18, 19, 23, 25, 26, 27 | Perhatikan fungsi boot pada board tertentu. |
| Hindari | 6-11 | Biasanya terhubung ke flash. |
| Waspada | 0, 2, 5, 12, 15 | Pin strapping pada ESP32 klasik; level saat boot penting. |

# Referensi Datasheet dan Dokumentasi

1. Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet v5.2. https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html

2. Aosong. DHT22/AM2302 Digital-output Relative Humidity & Temperature Sensor. https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf

3. Analog Devices / Maxim Integrated. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer, Rev. 6 (2019). https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf

4. Bosch Sensortec. BMP280 Digital Pressure Sensor, Datasheet rev. 1.26 (2021). https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp280-ds001.pdf

5. TDK InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification rev. 3.4. https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/sensor/mortion-inertial/imu/data_sheet/mpu-6000-datasheet1.pdf

6. Elecfreaks / SparkFun mirror. HC-SR04 Ultrasonic Ranging Module Datasheet. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

7. GL5528 / SparkFun mirror. GL5528 Photoresistor Datasheet. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/LightImaging/SEN-09088.pdf

8. Hanwei / Mouser mirror. MQ-2 Gas Sensor Technical Data. https://www.mouser.com/datasheet/2/321/605-00008-MQ-2-Datasheet-370464.pdf

9. Arduino-ESP32. ADC API Documentation. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html

Spesifikasi dalam modul diringkas dari datasheet di atas. Nilai pada breakout/module klon dapat berbeda; verifikasi part number dan dokumen pemasok sebelum penggunaan desain akhir.