SOAL EVALUASI PRAKTIKUM

LED, Motor DC, dan Servo
Berbasis ESP32

Open-loop • PWM • driver daya • encoder • PI/PID • pulse-position • keselamatan

Nama: __________________________   NRP: __________________________
Kelas/Kelompok: __________________________   Tanggal: __________________

# Petunjuk dan Kisi-kisi

Komposisi. Setiap topik berisi 5 pilihan ganda, 5 jawaban singkat, 5 analisis/perhitungan, dan 2 soal perancangan. Dosen dapat memilih butir sesuai durasi. Kunci jawaban dan rubrik tersedia di bagian akhir.

## Saran Pembobotan per Topik

| Bagian | Jumlah | Bobot/butir | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilihan ganda | 5 | 2 | 10 |
| Jawaban singkat | 5 | 3 | 15 |
| Analisis/perhitungan | 5 | 5 | 25 |
| Perancangan | 2 | 10 | 20 |
| Total |  |  | 70 |

Konversi ke skala 100: Nilai = skor perolehan/70 × 100.

## Kisi-kisi

| Topik | Pengetahuan | Penerapan | Analisis/perancangan |
| --- | --- | --- | --- |
| LED | Resistor seri, PWM, frekuensi | Hitung arus/duty | Closed-loop brightness dan proteksi |
| Motor DC | H-bridge, coast, brake, encoder | PWM, rpm, PI | Tuning, anti-windup, fault handling |
| Servo | Pulse 50 Hz, catu, loop internal | Pemetaan pulse-sudut | Kalibrasi, feedback eksternal, fail-safe |

# Evaluasi 1 - LED dan PWM

## A. Pilihan Ganda

1. Komponen yang wajib dipasang seri dengan LED indikator adalah ...

A. kapasitor besar

B. resistor pembatas arus

C. relay

D. encoder

2. PWM mengatur intensitas LED terutama dengan mengubah ...

A. duty cycle

B. warna material LED

C. tegangan GPIO maksimum

D. alamat I2C

3. Jika duty PWM dinaikkan dari 25% ke 75%, energi rata-rata ideal pada LED menjadi ...

A. lebih kecil

B. tetap

C. lebih besar

D. selalu nol

4. Periferal ESP32 yang sesuai untuk menghasilkan PWM LED adalah ...

A. LEDC

B. ADC

C. UART RX

D. I2C scanner

5. Sistem LED menjadi closed-loop bila ...

A. duty selalu 50%

B. intensitas aktual diukur sensor dan digunakan mengoreksi duty

C. LED disambung langsung ke 3,3 V

D. program memakai delay

## B. Jawaban Singkat

6. Jelaskan perbedaan perintah ON/OFF dengan PWM.

........................................................................................................................................

7. Apa fungsi resistor seri pada LED?

........................................................................................................................................

8. Mengapa frekuensi PWM terlalu rendah dapat menimbulkan flicker?

........................................................................................................................................

9. Jelaskan arti duty cycle 60%.

........................................................................................................................................

10. Sebutkan dua gangguan yang memengaruhi closed-loop brightness.

........................................................................................................................................

## C. Analisis dan Perhitungan

11. LED memiliki Vf=2,0 V dan dihubungkan ke 3,3 V. Hitung resistor untuk arus sekitar 8 mA dan pilih nilai standar aman.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

12. PWM 8-bit memiliki rentang 0-255. Tentukan nilai register untuk duty 40%.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

13. LED 10 mA menggunakan resistor 150 Ω. Perkirakan daya resistor saat menyala penuh jika jatuh tegangan resistor 1,3 V.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

14. Data sensor cahaya untuk duty 20%, 40%, 60%, 80% adalah 120, 235, 348, 455 unit. Nilai apakah respons mendekati linear dan jelaskan.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

15. Pengendali P memakai u=Kp(setpoint-measurement), Kp=0,8. Untuk setpoint 500 dan measurement 420, tentukan u sebelum saturasi serta nilai setelah dibatasi 0-255.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

## D. Perancangan

16. Rancang closed-loop brightness menggunakan LED, ESP32, dan LDR. Sertakan diagram blok tekstual, periode sampling, law kendali, saturasi, dan prosedur uji gangguan cahaya lingkungan.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

17. Rancang pola indikator tiga keadaan NORMAL-WARNING-FAULT. Tentukan duty/frekuensi kedip, prioritas fault, dan kondisi aman ketika ESP32 reset.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi 2 - Motor DC Open-Loop dan Closed-Loop

## A. Pilihan Ganda

1. Fungsi H-bridge adalah ...

A. mengukur kelembapan

B. mengatur arah arus motor dan mode brake/coast

C. mengubah I2C menjadi SPI

D. meningkatkan resolusi ADC

2. Stall current harus diperhatikan karena ...

A. merupakan arus terendah motor

B. dapat jauh lebih besar dan merusak driver/motor

C. tidak memengaruhi pemilihan driver

D. hanya muncul saat motor tanpa beban

3. Pada open-loop, saat beban motor bertambah tetapi duty tetap, kecepatan umumnya ...

A. menurun

B. selalu tetap

C. menjadi tak hingga

D. tidak dapat berubah

4. Encoder quadrature digunakan untuk mengukur ...

A. kelembapan

B. posisi dan arah, serta menurunkan kecepatan

C. tegangan catu saja

D. suhu coil

5. Komponen integral pada PI terutama membantu ...

A. mengurangi error tunak

B. menambah noise sensor secara sengaja

C. menonaktifkan PWM

D. mengganti H-bridge

## B. Jawaban Singkat

6. Jelaskan perbedaan coast dan short brake.

........................................................................................................................................

7. Mengapa soft-start diperlukan?

........................................................................................................................................

8. Apa perbedaan open-loop duty control dan closed-loop speed control?

........................................................................................................................................

9. Jelaskan windup pada pengendali PI.

........................................................................................................................................

10. Sebutkan tiga proteksi untuk sistem motor DC.

........................................................................................................................................

## C. Analisis dan Perhitungan

11. Motor ber-encoder memiliki 1920 count/rev output. Dalam 50 ms terjadi 160 count. Hitung kecepatan rpm.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

12. Setpoint 120 rpm dan kecepatan 95 rpm. Dengan Kp=1,2, tentukan kontribusi proporsional.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

13. Duty PWM 8-bit dibatasi maksimum 180. Hitung duty persen terhadap full scale 255.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

14. Pengendali PI: Kp=1,0, Ki=0,5, error=20 rpm, integral sebelumnya=10 rpm·s, Ts=0,1 s. Hitung integral baru dan output u.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

15. Motor diperintah duty 140, tetapi encoder tidak berubah selama 500 ms. Jelaskan sekurang-kurangnya empat kemungkinan penyebab dan respons fail-safe.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

## D. Perancangan

16. Rancang closed-loop kecepatan motor DC menggunakan encoder dan H-bridge. Sertakan diagram blok, perhitungan rpm, periode loop, PI, saturasi, anti-windup, dan logging.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

17. Susun prosedur tuning PI yang aman serta eksperimen perbandingan open-loop dan closed-loop saat beban berubah. Tentukan metrik yang dikumpulkan.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi 3 - Servo RC SG90

## A. Pilihan Ganda

1. Servo RC SG90 menerima perintah posisi dalam bentuk ...

A. tegangan analog kontinu langsung

B. pulsa periodik dengan lebar tertentu

C. alamat I2C wajib

D. jumlah langkah empat fase

2. Frekuensi kendali tipikal SG90 adalah ...

A. 50 Hz

B. 50 kHz

C. 1 MHz

D. 0,5 Hz

3. Lebar pulsa tengah yang umum adalah sekitar ...

A. 1,5 µs

B. 15 µs

C. 1,5 ms

D. 15 ms

4. Catu servo sebaiknya ...

A. diambil langsung dari GPIO

B. menggunakan sumber 5 V yang cukup dan ground bersama untuk sinyal

C. selalu 12 V

D. tanpa ground

5. Dari sudut pandang ESP32 yang tidak membaca posisi aktual, pengendalian servo adalah ...

A. closed-loop eksternal

B. open-loop eksternal walaupun servo memiliki loop internal

C. tanpa kendali

D. kendali stepper

## B. Jawaban Singkat

6. Jelaskan mengapa servo disebut closed-loop internal.

........................................................................................................................................

7. Apa risiko memberi pulsa di luar rentang mekanik aman?

........................................................................................................................................

8. Mengapa catu lemah dapat membuat ESP32 reset atau servo bergetar?

........................................................................................................................................

9. Apa fungsi ramp setpoint pada servo?

........................................................................................................................................

10. Sebutkan dua cara mendeteksi servo macet tanpa membuka casing servo.

........................................................................................................................................

## C. Analisis dan Perhitungan

11. Periode sinyal servo 20 ms. Hitung duty untuk pulsa 1,0 ms, 1,5 ms, dan 2,0 ms.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

12. PWM resolusi 16-bit memiliki maksimum 65535. Hitung nilai duty-register untuk pulsa 1,5 ms pada periode 20 ms.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

13. Kalibrasi menghasilkan 20° pada 1100 µs dan 160° pada 1900 µs. Tentukan persamaan linear pulse(µs) sebagai fungsi sudut.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

14. Servo menempuh 60° dalam 0,1 s pada kondisi nominal. Perkirakan waktu ideal untuk 135° dan jelaskan mengapa hasil nyata dapat berbeda.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

15. Setpoint eksternal 90°, sensor sudut membaca 84°. Pengendali koreksi lambat memakai Δpulse=Kp·error dengan Kp=4 µs/°. Hitung koreksi pulse dan jelaskan kebutuhan saturasi.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

## D. Perancangan

16. Rancang eksperimen kalibrasi pulse-to-angle SG90 menggunakan busur derajat atau sensor sudut. Sertakan batas aman, jumlah titik, pengulangan, hysteresis, dan analisis galat.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

17. Rancang sistem servo dengan feedback eksternal untuk menjaga sudut mekanisme di bawah gangguan beban. Jelaskan hubungan loop internal dan loop eksternal, bandwidth, saturasi, timeout, serta safe state.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Catatan. Jawaban uraian adalah pokok jawaban. Pendekatan alternatif yang benar, konsisten, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan tetap dapat memperoleh nilai penuh.

## LED

Pilihan ganda: 1 B; 2 A; 3 C; 4 A; 5 B

6. ON/OFF hanya dua keadaan; PWM mengatur rasio waktu ON dalam periode.

7. Membatasi arus agar LED dan GPIO tidak rusak.

8. Mata/sensor menangkap perubahan terang-gelap bila frekuensi rendah.

9. Sinyal ON selama 60% dari setiap periode.

10. Cahaya lingkungan, perubahan jarak/geometri, suhu, variasi catu, noise sensor.

11. R=(3,3-2,0)/0,008=162,5 Ω; pilih 180 Ω untuk margin aman atau 160/165 Ω bila tersedia dan arus terverifikasi.

12. 0,40×255=102.

13. P=1,3×0,010=0,013 W atau 13 mW.

14. Kenaikan masing-masing 115, 113, 107; cukup mendekati linear pada rentang ini, dengan sedikit kompresi.

15. e=80; u=64; setelah saturasi tetap 64.

## Motor DC

Pilihan ganda: 1 B; 2 B; 3 A; 4 B; 5 A

6. Coast: terminal dilepas/high impedance; brake: terminal dihubungkan pada keadaan yang menghasilkan pengereman listrik.

7. Membatasi lonjakan arus, drop catu, jerk mekanik, dan stres driver.

8. Open-loop tidak mengukur rpm; closed-loop memakai feedback untuk mengoreksi duty.

9. Integral terus menumpuk ketika output saturasi sehingga overshoot/recovery lambat.

10. Current limit/fuse, thermal shutdown, E-stop, timeout encoder, soft limit, ramp duty.

11. rpm=(160/1920)×60/0,05=100 rpm.

12. e=25 rpm; P=1,2×25=30 unit.

13. 180/255×100%=70,6%.

14. Integral baru=10+20×0,1=12; u=1×20+0,5×12=26.

15. Motor macet, driver/VM gagal, encoder/kabel gagal, coupling lepas, interrupt salah. Respons: PWM nol/brake sesuai hazard, latch fault, log, minta reset aman.

## Servo

Pilihan ganda: 1 B; 2 A; 3 C; 4 B; 5 B

6. Servo membaca sensor posisi internal dan menggerakkan motor untuk mengurangi error terhadap referensi pulse.

7. Menabrak mechanical stop, stall, arus/panas tinggi, kerusakan gear.

8. Lonjakan arus menurunkan tegangan; akibatnya jitter, brownout, atau reset.

9. Mengurangi jerk, lonjakan arus, dan beban mekanik.

10. Sensor sudut eksternal, current sensing, deteksi gerak dengan IMU/encoder, timeout error posisi.

11. Duty: 5%, 7,5%, dan 10%.

12. 1,5/20×65535=4915,1, gunakan sekitar 4915.

13. Kemiringan=(1900-1100)/(160-20)=5,714 µs/°; pulse=5,714(θ-20)+1100 =5,714θ+985,7.

14. 135/60×0,1=0,225 s ideal; nyata dipengaruhi beban, catu, gesekan, percepatan, dan kontrol internal.

15. Error=6°; koreksi=24 µs. Harus dibatasi agar pulse dan sudut tidak melampaui rentang aman.

# Pokok Jawaban Soal Perancangan

| Soal | Unsur wajib |
| --- | --- |
| LED 16 | Setpoint cahaya, LDR, sampling tetap, filtering, error, P/PI, duty 0-255, anti-windup bila PI, disturbance test, grafik. |
| LED 17 | Definisi tiga state, pola berbeda, prioritas FAULT, non-blocking timer, output OFF/aman saat boot. |
| Motor 16 | Encoder, CPR, rpm, Ts, PI, saturasi, anti-windup, direction, timeout encoder, E-stop, CSV. |
| Motor 17 | Kp lalu Ki bertahap, output/current limit, uji step dan beban, rise time, overshoot, settling, SSE, control effort. |
| Servo 16 | Jig aman, titik pulse bertahap, ukur dua arah, pengulangan, fit kurva, hysteresis, batas mekanik dan catu. |
| Servo 17 | Loop internal cepat dan loop eksternal lebih lambat, sensor sudut, koreksi reference, saturasi, timeout, fault dan safe state. |

# Rubrik Analisis dan Perancangan

| Kriteria | Analisis 5 poin | Perancangan 10 poin |
| --- | --- | --- |
| Konsep | 2: konsep/rumus tepat | 2: arsitektur dan alur kendali tepat |
| Proses | 1: substitusi/langkah jelas | 2: wiring/diagram blok dan algoritma |
| Hasil | 1: hasil dan satuan benar | 2: parameter, timing, dan batas output |
| Interpretasi | 1: makna/keterbatasan dijelaskan | 2: pengujian dan metrik |
| Keselamatan | Terintegrasi dalam interpretasi | 2: proteksi, timeout, fail-safe, E-stop |