BANK SOAL EVALUASI

Praktikum Sensor Analog dan Digital
Berbasis ESP32

8 paket evaluasi • 80 butir • kisi-kisi • kunci jawaban • pedoman penskoran

Nama: __________________________   NRP: __________________________
Kelas/Kelompok: __________________________   Tanggal: __________________

# Petunjuk Penggunaan

Struktur paket. Setiap praktikum mempunyai 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian/analisis. Dosen dapat menggunakan seluruh soal atau memilih butir sesuai durasi evaluasi.

Pilihan ganda: 2 poin per butir.

Uraian nomor 6-8: 6 poin per butir; nomor 9-10: 11 poin per butir.

Skor maksimum tiap praktikum: 50 poin. Nilai skala 100 = 2 × skor perolehan.

Untuk soal perhitungan, mahasiswa wajib menulis rumus, substitusi, satuan, dan interpretasi.

Jawaban numerik dapat diberi toleransi pembulatan yang wajar.

## Kisi-kisi Umum

| Ranah | Indikator | Bentuk |
| --- | --- | --- |
| Pemahaman | Menjelaskan prinsip sensor, antarmuka, dan spesifikasi | PG + uraian |
| Penerapan | Memilih GPIO, rangkaian, sampling, dan konversi | PG + perhitungan |
| Analisis | Menilai noise, bias, kegagalan, dan kualitas data | Uraian |
| Perancangan | Merancang eksperimen, filtering, kalibrasi, dan integrasi | Uraian tingkat tinggi |

# Evaluasi Praktikum 1 - ADC ESP32 dan Potensiometer

## A. Pilihan Ganda

1. Fungsi utama ADC pada ESP32 adalah ...

A. mengubah nilai digital menjadi tegangan analog

B. mengubah tegangan analog menjadi kode digital

C. menguatkan tegangan sensor

D. menghilangkan seluruh noise

2. Untuk mengurangi konflik saat Wi-Fi aktif pada ESP32 klasik, masukan analog sebaiknya menggunakan ...

A. ADC1

B. ADC2

C. DAC1

D. UART2

3. Jika ADC 12-bit ideal menghasilkan kode 4095, jumlah tingkat kuantisasinya adalah ...

A. 12

B. 1024

C. 4095

D. 4096

4. Metode yang paling tepat untuk memeriksa linearitas ADC adalah ...

A. membandingkan raw dengan tegangan multimeter pada beberapa titik

B. mengambil satu sampel pada tegangan nol

C. mengganti baud rate

D. menambah delay tanpa mengukur acuan

5. GPIO 34 pada ESP32 klasik sesuai untuk masukan analog karena ...

A. memiliki keluaran DAC

B. merupakan input-only yang mendukung ADC1

C. selalu toleran 5 V

D. terhubung ke flash

## B. Uraian dan Analisis

6. Jelaskan perbedaan resolusi ADC, akurasi, dan presisi pembacaan.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Sebutkan tiga penyebab nilai ADC berfluktuasi meskipun posisi potensiometer tidak berubah.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Kode ADC rata-rata 2480. Hitung tegangan ideal bila VFS = 3,3 V dan rentang kode 0-4095.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Diperoleh pasangan kalibrasi (raw=500, V=0,42 V) dan (raw=3500, V=2,91 V). Tentukan persamaan V=a(raw)+b.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Rancang prosedur eksperimen untuk membandingkan analogReadMilliVolts() dengan multimeter pada lima titik.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi Praktikum 2 - LDR GL5528

## A. Pilihan Ganda

1. LDR mengubah intensitas cahaya terutama menjadi perubahan ...

A. kapasitansi

B. resistansi

C. frekuensi resonansi

D. medan magnet

2. Pada rangkaian LDR ke 3,3 V dan resistor tetap ke GND, ketika cahaya meningkat keluaran umumnya ...

A. meningkat

B. menurun

C. selalu nol

D. menjadi sinyal I2C

3. Hubungan LDR terhadap lux umumnya ...

A. linear sempurna

B. nonlinear dan memerlukan kalibrasi empiris

C. tidak dipengaruhi spektrum

D. identik untuk semua komponen

4. Moving average 10 sampel terutama digunakan untuk ...

A. menaikkan tegangan catu

B. mengurangi variasi acak

C. mengubah analog menjadi digital

D. menghilangkan bias kalibrasi

5. Resistor tetap pada pembagi tegangan sebaiknya dipilih ...

A. selalu 1 Ω

B. mendekati resistansi LDR pada rentang kerja utama

C. sebesar mungkin tanpa batas

D. nol ohm

## B. Uraian dan Analisis

6. Jelaskan prinsip pembagi tegangan LDR dan alasan keluaran dapat meningkat atau menurun tergantung susunan komponen.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Mengapa dua LDR bertipe sama dapat memberikan nilai berbeda pada kondisi cahaya yang sama?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Untuk Rfix=10 kΩ, VCC=3,3 V, dan Vout=1,1 V pada susunan LDR di atas, hitung resistansi LDR.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Bandingkan manfaat dan kelemahan moving average 5 dengan 20 sampel.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Rancang kalibrasi LDR terhadap lux meter minimal pada enam tingkat pencahayaan.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi Praktikum 3 - MQ-2

## A. Pilihan Ganda

1. Elemen MQ-2 memerlukan heater terutama untuk ...

A. mengaktifkan proses sensing pada material sensitif

B. mengubah data menjadi I2C

C. mendinginkan sensor

D. menghasilkan gelombang ultrasonik

2. Pembacaan MQ-2 tanpa kalibrasi yang memadai sebaiknya dilaporkan sebagai ...

A. ppm absolut tersertifikasi

B. indeks atau perubahan relatif terhadap baseline

C. suhu dalam °C

D. jarak dalam cm

3. MQ-2 disebut tidak selektif karena ...

A. hanya merespons satu gas

B. merespons beberapa gas dan asap

C. tidak memiliki heater

D. keluarannya selalu digital

4. Jika keluaran analog modul dapat mencapai 5 V, sambungan ke ESP32 harus ...

A. langsung karena GPIO toleran 5 V

B. melalui pembagi tegangan/level yang sesuai

C. disambung ke pin 3V3

D. tanpa common ground

5. EMA dengan alpha kecil menghasilkan keluaran yang ...

A. lebih halus tetapi lebih lambat

B. lebih kasar dan lebih cepat

C. selalu nol

D. bebas bias

## B. Uraian dan Analisis

6. Jelaskan perbedaan warm-up praktikum dan preheat untuk karakterisasi yang stabil.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Sebutkan minimal empat faktor yang memengaruhi pembacaan MQ-2.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Baseline 1800 dan pembacaan 2250. Hitung indeks perubahan relatif dalam persen.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Mengapa kurva Rs/Ro terhadap konsentrasi gas biasanya dianalisis pada skala logaritmik?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Susun protokol uji aman yang hanya bertujuan mengamati tren relatif dan bukan mengklaim ppm.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi Praktikum 4 - DHT22

## A. Pilihan Ganda

1. DHT22 mengukur ...

A. tekanan dan ketinggian

B. suhu dan kelembapan relatif

C. jarak dan kecepatan

D. gas dan cahaya

2. Periode pembacaan yang sesuai untuk DHT22 kira-kira ...

A. 10 mikrodetik

B. 1 milidetik

C. 2 detik

D. 100 Hz

3. Nilai NaN dari pustaka DHT menunjukkan ...

A. pembacaan gagal/tidak valid

B. suhu tepat nol

C. kelembapan 100%

D. sensor selalu benar

4. Resistor pull-up pada jalur data berguna untuk ...

A. menentukan keadaan high ketika bus dilepas

B. menurunkan catu menjadi nol

C. mengukur tekanan

D. mengganti checksum

5. Checksum pada data digital digunakan untuk ...

A. memeriksa integritas frame

B. menaikkan akurasi fisik sensor

C. mengatur baud rate Serial

D. menghilangkan kondensasi

## B. Uraian dan Analisis

6. Mengapa membaca DHT22 pada 10 Hz tidak memberikan data baru yang bermakna?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Bedakan resolusi 0,1 °C dengan akurasi ±0,5 °C.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Dari 10 pembacaan RH, dua menghasilkan NaN. Hitung persentase data valid.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Jelaskan pengaruh penempatan sensor dekat regulator panas atau aliran udara langsung.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Rancang metode validasi DHT22 terhadap termohigrometer acuan selama 20 menit.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi Praktikum 5 - DS18B20

## A. Pilihan Ganda

1. Antarmuka DS18B20 adalah ...

A. SPI

B. 1-Wire

C. analog 0-5 V

D. pulse echo

2. Keuntungan kode serial unik 64-bit adalah ...

A. beberapa sensor dapat dibedakan pada satu bus

B. sensor tidak memerlukan ground

C. akurasi menjadi nol galat

D. bus tidak memerlukan pull-up

3. Pada mode 12-bit, waktu konversi maksimum kira-kira ...

A. 10 µs

B. 1 ms

C. 750 ms

D. 10 s

4. Nilai -127 °C yang sering muncul dari pustaka biasanya menandakan ...

A. bus/perangkat tidak terbaca

B. nilai ruangan normal

C. resolusi terlalu tinggi

D. sensor mencapai akurasi terbaik

5. Pernyataan yang benar adalah ...

A. resolusi 0,0625 °C sama dengan akurasi 0,0625 °C

B. resolusi dan akurasi adalah konsep berbeda

C. semakin banyak bit pasti tanpa noise

D. sensor selalu presisi pada seluruh rentang

## B. Uraian dan Analisis

6. Jelaskan fungsi resistor pull-up 4,7 kΩ pada bus 1-Wire.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Apa kompromi ketika resolusi diubah dari 9 bit menjadi 12 bit?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Jika empat sensor berada pada satu bus, bagaimana perangkat lunak membedakan masing-masing sensor?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Rancang eksperimen untuk mengukur konstanta waktu respons termal DS18B20.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Bandingkan mode catu eksternal dan parasite power, termasuk risiko praktisnya.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi Praktikum 6 - BMP280

## A. Pilihan Ganda

1. BMP280 mengukur secara langsung ...

A. tekanan barometrik dan suhu internal

B. kelembapan dan gas

C. jarak ultrasonik

D. cahaya dan suara

2. Alamat I2C BMP280 yang umum adalah ...

A. 0x00 saja

B. 0x68/0x69

C. 0x76/0x77

D. 0xFF saja

3. Perubahan ketinggian relatif biasanya lebih andal daripada ketinggian absolut karena ...

A. tidak membutuhkan sensor

B. baseline lokal mengurangi pengaruh tekanan referensi

C. I2C menghilangkan cuaca

D. suhu selalu konstan

4. Oversampling digunakan terutama untuk ...

A. mengurangi noise dengan konsekuensi waktu/energi

B. mengubah alamat I2C

C. menaikkan VCC

D. menghilangkan kebutuhan kalibrasi

5. Dua sensor I2C dapat berbagi SDA/SCL bila ...

A. alamatnya tidak konflik dan bus memenuhi syarat listrik

B. keduanya memakai alamat sama tanpa multiplexer

C. tidak ada ground

D. SDA dihubungkan ke 5 V langsung

## B. Uraian dan Analisis

6. Jelaskan fungsi I2C scanner sebelum menggunakan pustaka sensor.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Mengapa tekanan cuaca dapat mengubah estimasi altitude walaupun sensor tidak berpindah?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Tekanan terbaca 1008,35 hPa. Ubah ke Pa.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Rancang percobaan untuk mendeteksi perubahan ketinggian sekitar satu lantai dengan baseline awal.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Jelaskan kompromi antara oversampling, filtering, laju data, dan konsumsi daya.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi Praktikum 7 - MPU-6050

## A. Pilihan Ganda

1. MPU-6050 memiliki ...

A. akselerometer 3-sumbu dan giroskop 3-sumbu

B. sensor gas dan suhu

C. ADC eksternal 24-bit

D. ultrasonik 40 kHz

2. Giroskop mengukur ...

A. percepatan linear

B. kecepatan sudut

C. tekanan

D. kelembapan

3. Integrasi sinyal giroskop rentan drift terutama karena ...

A. offset dan noise terakumulasi

B. I2C selalu gagal

C. gravitasi hilang

D. satuan derajat tidak valid

4. Sudut dari accelerometer paling andal ketika ...

A. sensor relatif diam tanpa percepatan translasi besar

B. sensor mengalami tumbukan

C. sampel hilang seluruhnya

D. VCC dilepas

5. Complementary filter menggabungkan ...

A. respons jangka pendek gyro dan acuan jangka panjang accelerometer

B. dua sensor gas

C. ADC dan DAC

D. Wi-Fi dan Bluetooth

## B. Uraian dan Analisis

6. Jelaskan prosedur memperoleh offset giroskop saat diam.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Mengapa accelerometer membaca sekitar 1 g ketika sensor diam?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Gyro menunjukkan bias 0,8 °/s. Perkirakan drift sudut setelah 60 s bila bias tidak dikoreksi.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Apa pengaruh kesalahan dt terhadap integrasi kecepatan sudut?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Rancang pengujian complementary filter pada sudut 0°, 30°, 60°, dan 90°.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Evaluasi Praktikum 8 - HC-SR04 dan Integrasi

## A. Pilihan Ganda

1. HC-SR04 menghitung jarak berdasarkan ...

A. lebar pulsa waktu tempuh echo

B. resistansi cahaya

C. alamat I2C

D. kadar gas

2. Jarak dibagi dua dalam perhitungan karena ...

A. gelombang menempuh lintasan pergi dan pulang

B. ADC mempunyai dua kanal

C. sensor mempunyai dua transduser

D. tegangan dibagi dua

3. Pin ECHO perlu pembagi tegangan karena ...

A. umumnya berlevel 5 V sedangkan ESP32 3,3 V

B. ECHO selalu analog negatif

C. TRIG membutuhkan 12 V

D. GND tidak digunakan

4. Median filter efektif untuk data jarak karena ...

A. menekan outlier/spike sesaat

B. menghilangkan semua bias

C. menaikkan kecepatan suara

D. mengubah cm menjadi meter

5. Timeout pada pulseIn diperlukan agar ...

A. program tidak menunggu tanpa batas saat echo hilang

B. tegangan menjadi 5 V

C. sensor membaca kelembapan

D. baud rate bertambah

## B. Uraian dan Analisis

6. Jelaskan faktor permukaan target yang memengaruhi pantulan ultrasonik.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Bagaimana suhu udara memengaruhi perhitungan jarak?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Lebar pulsa ECHO 2320 µs. Hitung jarak dengan c=0,0343 cm/µs.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Susun format CSV untuk HC-SR04 dan satu sensor digital lain, termasuk timestamp dan status.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Rancang state machine sederhana untuk pembacaan multisensor tanpa delay panjang.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Catatan dosen. Jawaban uraian berikut merupakan pokok jawaban. Berikan kredit untuk pendekatan ilmiah lain yang benar, konsisten, aman, dan mampu dipertanggungjawabkan.

## Praktikum 1

Kunci PG: 1 B; 2 A; 3 D; 4 A; 5 B

6. Resolusi: langkah representasi; akurasi: kedekatan pada acuan; presisi: konsistensi pengulangan.

7. Noise catu/ground, ADC internal, kabel/input impedansi, gangguan EMI, kontak potensiometer, variasi waktu sampling.

8. V=2480/4095×3,3=sekitar 1,999 V.

9. a=(2,91-0,42)/(3500-500)=0,00083 V/kode; b≈0,005 V.

10. Stabilkan catu, pilih lima tegangan, ukur multimeter dan ≥50 sampel/titik, hitung mean/SD/galat, plot dan regresi.

## Praktikum 2

Kunci PG: 1 B; 2 A; 3 B; 4 B; 5 B

6. Divider mengubah resistansi menjadi tegangan; arah perubahan bergantung posisi LDR dan resistor.

7. Toleransi komponen, spektrum, suhu, usia, geometri, dan variasi manufaktur.

8. R_LDR=10 kΩ(3,3/1,1-1)=20 kΩ.

9. N=20 lebih halus tetapi respons lebih lambat dan memori lebih besar.

10. Gunakan enam level stabil, ukur lux dan raw berulang, hitung resistansi, fit model log-log, validasi pada titik terpisah.

## Praktikum 3

Kunci PG: 1 A; 2 B; 3 B; 4 B; 5 A

6. Warm-up kelas praktikum untuk tren sementara; preheat panjang diperlukan agar karakteristik mendekati stabil untuk kalibrasi.

7. Jenis/konsentrasi gas, suhu, RH, waktu pemanasan, catu heater, aliran udara, usia/kontaminasi.

8. (2250-1800)/1800×100%=25%.

9. Hubungan sensitivitas dan konsentrasi mendekati power law sehingga lebih mudah dianalisis dalam log-log.

10. Area berventilasi, tanpa api/gas berbahaya, cek level tegangan, baseline, sumber uji aman sesuai SOP, laporkan relatif.

## Praktikum 4

Kunci PG: 1 B; 2 C; 3 A; 4 A; 5 A

6. Sensor memperbarui data lambat; pembacaan cepat mengulang nilai atau gagal.

7. Resolusi adalah langkah tampilan; akurasi batas kedekatan terhadap nilai benar.

8. Data valid 8/10=80%.

9. Panas lokal memberi bias suhu/RH; aliran langsung dapat menghasilkan kondisi tidak representatif.

10. Tempatkan berdekatan, sinkron tiap 2 s selama 20 menit, catat perbedaan, mean bias, sebaran, dan kondisi.

## Praktikum 5

Kunci PG: 1 B; 2 A; 3 C; 4 A; 5 B

6. Menahan bus pada high saat tidak ditarik low dan memungkinkan komunikasi open-drain.

7. 12-bit memberi langkah lebih halus tetapi konversi lebih lama.

8. Menggunakan ROM code 64-bit/alamat unik.

9. Pindahkan sensor dari kondisi awal ke medium stabil, rekam suhu cepat, cari waktu mencapai 63,2% perubahan.

10. Eksternal lebih kuat/sederhana untuk konversi; parasite mengurangi kabel tetapi butuh strong pull-up dan lebih sensitif beban bus.

## Praktikum 6

Kunci PG: 1 A; 2 C; 3 B; 4 A; 5 A

6. Menemukan alamat aktif dan memverifikasi wiring/bus sebelum inisialisasi pustaka.

7. Altitude dihitung dari tekanan; perubahan cuaca menyerupai perubahan elevasi.

8. 1008,35 hPa=100835 Pa.

9. Rata-ratakan baseline, rekam pada dua elevasi, jaga konfigurasi, bandingkan delta tekanan/altitude, ulangi.

10. Oversampling/filter lebih tinggi menurunkan noise tetapi menambah waktu, latency, dan energi serta menurunkan bandwidth.

## Praktikum 7

Kunci PG: 1 A; 2 B; 3 A; 4 A; 5 A

6. Letakkan diam, ambil ratusan sampel, rata-ratakan tiap sumbu, kurangi offset dari pembacaan.

7. Accelerometer mengukur specific force akibat dukungan terhadap gravitasi, besarnya sekitar 1 g.

8. Drift=0,8×60=48°.

9. Kesalahan dt langsung menskalakan increment sudut dan terakumulasi.

10. Gunakan jig/acuan sudut, kalibrasi offset, rekam settle dan transien, hitung galat RMS serta drift untuk tiap sudut.

## Praktikum 8

Kunci PG: 1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 5 A

6. Sudut, kekasaran, bahan penyerap, ukuran target, bentuk, dan multi-path.

7. Kecepatan suara naik dengan suhu; asumsi konstan menimbulkan bias jarak.

8. d=2320×0,0343/2=39,788 cm, sekitar 39,8 cm.

9. Contoh: t_ms,distance_cm,T_C,status_distance,status_temp; gunakan NA saat gagal.

10. Jadwalkan sensor menurut deadline dengan millis/micros, trigger-wait-read sebagai state, timeout, lalu logging terpisah.

# Rubrik Uraian

| Kategori | No. 6-8 (maks. 6) | No. 9-10 (maks. 11) |
| --- | --- | --- |
| Sangat baik | Konsep tepat, lengkap, istilah/satuan benar (6) | Metode lengkap, asumsi jelas, aman, analisis/hasil benar (10-11) |
| Baik | Konsep utama benar, ada kekurangan kecil (4-5) | Metode masuk akal, sebagian analisis atau detail kurang (7-9) |
| Cukup | Sebagian konsep benar tetapi dangkal/ada galat (2-3) | Ada pendekatan relevan tetapi prosedur/perhitungan belum lengkap (4-6) |
| Kurang | Tidak menjawab inti atau dominan salah (0-1) | Tidak operasional, tidak aman, atau salah mendasar (0-3) |